A.R.E.N.A. VIETNAM — QUALITY & COMPLIANCE

      A.R.E.N.A. VIỆT NAM — CHẤT LƯỢNG & TUÂN THỦ

Master Quality Compliance Guideline

      Hướng dẫn tổng thể về chất lượng và tuân thủ

Manual Hand Pallet Truck (pedestrian-propelled, hydraulic lift)

      Xe nâng tay pallet (đẩy tay, nâng thủy lực)

| Document reference Mã tài liệu | MCG-DIY-HT-PT-001 |
| --- | --- |
| Version / status Phiên bản / trạng thái | v1.4 — Draft for CQAD approval (bilingual EN/VI; flowcharts Fig. 1–3; regulatory cross-check 14/10/2026) v1.4 — Bản dự thảo chờ CQAD phê duyệt (song ngữ Anh/Việt; lưu đồ Hình 1–3; rà soát pháp lý ngày 14/10/2026) |
| Issue date Ngày ban hành | 14/10/2026 |
| Department Ngành hàng | DIY |
| Product Family (QSD level) Họ sản phẩm (cấp QSD) | Hand Tools Dụng cụ cầm tay |
| Product Sub-Family (QCP level) Phân họ sản phẩm (cấp QCP) | Storage / Moving Lưu trữ / Vận chuyển |
| Compliance pathway Lộ trình tuân thủ | PATHWAY A — CE marking · Machinery Directive 2006/42/EC → Machinery Regulation (EU) 2023/1230 from 20/01/2027 · Internal production control (Module A), no Notified Body LỘ TRÌNH A — Dấu CE · Chỉ thị Máy 2006/42/EC → Quy định Máy (EU) 2023/1230 từ 20/01/2027 · Kiểm soát sản xuất nội bộ (Module A), không cần Tổ chức được chỉ định (NB) |
| Target markets Thị trường mục tiêu | EU-27 + Switzerland EU-27 + Thụy Sĩ |
| Allies Các Đối tác | HAGEBAU · ITM · BCM · DEDEMAN · JUMBO/Coop |
| Mode Chế độ | Mode 1 — Category level (supplier / factory fields left as [___]) Chế độ 1 — Cấp ngành hàng (các trường nhà cung cấp / nhà máy để trống [___]) |
| Source document Tài liệu nguồn | Product requirements – pallet truck (sample validation checklist, A.R.E.N.A. template) Yêu cầu sản phẩm – xe nâng tay (checklist duyệt mẫu, biểu mẫu A.R.E.N.A.) |
| Prepared by / Approved by Người soạn / Người phê duyệt | QS [___] / CQAD [___] |

Regulatory status cross-checked on 14/10/2026 against EUR-Lex, Commission, BAuA/ZLS, CEN national catalogues and SECO publications. Items still open are listed in Annex E and marked “verify” in the text; close them before release as controlled document.

      Tình trạng pháp lý đã được rà soát ngày 14/10/2026 theo EUR-Lex, Ủy ban châu Âu, BAuA/ZLS, danh mục tiêu chuẩn CEN quốc gia và công bố của SECO. Các mục còn mở được liệt kê tại Phụ lục E và đánh dấu “verify” trong văn bản; phải đóng trước khi ban hành thành tài liệu kiểm soát.

Contents

      Mục lục

(Right-click → Update field in Word to refresh page numbers.)

      (Nhấp chuột phải → Update field trong Word để cập nhật số trang.)

# 1. Executive Summary

      1. Tóm tắt điều hành

- Pathway A (CE). A manual pallet truck is lifting machinery whose only power source is directly applied human effort — within the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC (Art. 2(a), 4th indent) and of the Machinery Regulation (EU) 2023/1230 from 20/01/2027.

      Lộ trình A (CE). Xe nâng tay pallet là máy nâng có nguồn năng lượng duy nhất là sức người tác động trực tiếp — thuộc phạm vi Chỉ thị Máy 2006/42/EC (Điều 2(a), gạch đầu dòng thứ 4) và Quy định Máy (EU) 2023/1230 từ 20/01/2027.

- Regulatory switch-over. Units placed on the EU market up to 19/01/2027 → MD 2006/42/EC. Units placed on the market from 20/01/2027 → MR (EU) 2023/1230 (new DoC wording, Annex III EHSR, importer marking, instructions rules). Any P.O. with EU arrival on or after 20/01/2027 shall be documented under the MR.

      Chuyển đổi pháp lý. Sản phẩm đưa ra thị trường EU đến 19/01/2027 → MD 2006/42/EC. Sản phẩm đưa ra thị trường từ 20/01/2027 → MR (EU) 2023/1230 (mẫu DoC mới, EHSR Phụ lục III, ghi nhãn nhà nhập khẩu, quy định về hướng dẫn sử dụng). Mọi P.O. có ngày hàng đến EU từ 20/01/2027 phải lập hồ sơ theo MR.

- Conformity assessment. Not listed in MD Annex IV / MR Annex I → internal production control (MD Art. 12(2), Annex VIII; MR Module A, Annex VI). No Notified Body; A.R.E.N.A. requires an ISO/IEC 17025-accredited third-party test report.

      Đánh giá sự phù hợp. Không thuộc Phụ lục IV MD / Phụ lục I MR → kiểm soát sản xuất nội bộ (MD Điều 12(2), Phụ lục VIII; MR Module A, Phụ lục VI). Không cần NB; A.R.E.N.A. yêu cầu báo cáo thử nghiệm của phòng thí nghiệm bên thứ ba được công nhận ISO/IEC 17025.

- Harmonised standards. EN ISO 3691-5:2015 + AC:2016 + A1:2020 (pedestrian-propelled trucks; ISO 3691-5:2014 confirmed 2021, no revision found), EN 16307-5:2023 (supplementary requirements; supersedes EN 16307-5:2013, withdrawn 29/12/2023), EN ISO 12100:2010. MR: no list of harmonised standards published in the OJEU as of September 2026 (first list expected end-2026); MD citations do not automatically give presumption of conformity under MR Art. 20.

      Tiêu chuẩn hài hòa. EN ISO 3691-5:2015 + AC:2016 + A1:2020 (xe nâng đẩy tay; ISO 3691-5:2014 được xác nhận năm 2021, chưa có bản soát xét), EN 16307-5:2023 (yêu cầu bổ sung; thay thế EN 16307-5:2013, hủy bỏ ngày 29/12/2023), EN ISO 12100:2010. MR: tính đến tháng 9/2026 chưa có danh mục tiêu chuẩn hài hòa nào được công bố trên OJEU (dự kiến danh mục đầu tiên cuối 2026); việc viện dẫn theo MD không tự động tạo giả định phù hợp theo Điều 20 MR.

- Horizontal overlays. REACH (Art. 33 SVHC, Annex XVII entries 50 PAH and 51 phthalates for grips/wheels), POPs (EU) 2019/1021 (SCCP), PPWR (EU) 2025/40 (applicable since 12/08/2026), GPSR (EU) 2023/988 (complementary), Reg. (EU) 2019/1020 Art. 4 (EU economic operator).

      Yêu cầu ngang (horizontal). REACH (Điều 33 SVHC, Phụ lục XVII mục 50 PAH và mục 51 phthalate cho tay cầm/bánh xe), POPs (EU) 2019/1021 (SCCP), PPWR (EU) 2025/40 (áp dụng từ 12/08/2026), GPSR (EU) 2023/988 (bổ trợ), Quy định (EU) 2019/1020 Điều 4 (nhà vận hành kinh tế tại EU).

- Key corrections to the source checklist: GPSD 2001/95/EC → GPSR; PPWD 94/62/EC → PPWR; dynamic test (1.1 × rated load), load holding, overload device, crushing points, data plate and instructions checks added; AQL sampling plan defined. Full log in Section 15.

      Các điểm sửa chính so với checklist nguồn: GPSD 2001/95/EC → GPSR; PPWD 94/62/EC → PPWR; bổ sung thử động (1,1 × tải định mức), giữ tải, thiết bị chống quá tải, điểm kẹp dập, kiểm tra nhãn thông số và hướng dẫn sử dụng; xác định kế hoạch lấy mẫu AQL. Nhật ký đầy đủ tại Mục 15.

- GS mark (voluntary, Germany). Where an Ally (e.g. HAGEBAU) orders GS, a ZLS-recognised GS body (TÜV SÜD / TÜV Rheinland / TÜV NORD or equivalent) tests the type to EN ISO 3691-5 + AfPS GS 2019:01 PAK, inspects the factory before award and annually thereafter; certificate max. 5 years (ProdSG §§ 20–24). Process in Section 10.

      Dấu GS (tự nguyện, Đức). Khi Đối tác (ví dụ HAGEBAU) đặt hàng GS, tổ chức GS được ZLS công nhận (TÜV SÜD / TÜV Rheinland / TÜV NORD hoặc tương đương) thử nghiệm mẫu điển hình theo EN ISO 3691-5 + AfPS GS 2019:01 PAK, đánh giá nhà máy trước khi cấp và hằng năm sau đó; chứng nhận tối đa 5 năm (ProdSG §§ 20–24). Quy trình tại Mục 10.

- Release (SRC) critical items: valid test report covering the variant, signed DoC in Ally language(s), CE + complete data plate incl. rated capacity, paper instructions in the destination language(s), FRI PASS (Cr 0 / Ma 2.5 / Mi 4.0), PPWR packaging data, SVHC declaration.

      Các mục trọng yếu để phát hành (SRC): báo cáo thử nghiệm còn hiệu lực bao trùm biến thể, DoC đã ký bằng ngôn ngữ của Đối tác, CE + nhãn thông số đầy đủ gồm tải định mức, hướng dẫn sử dụng bản giấy bằng ngôn ngữ nước đến, FRI ĐẠT (Cr 0 / Ma 2,5 / Mi 4,0), dữ liệu bao bì PPWR, tuyên bố SVHC.

## 1.1 Process overview — compliance chain flowchart

      1.1 Tổng quan quy trình — lưu đồ chuỗi tuân thủ

Figure 1 — Sequential 8-link chain with go/no-go gates; the MD/MR decision is taken on the EU arrival date of each P.O.

      Hình 1 — Chuỗi 8 mắt xích tuần tự với các cổng đạt/không đạt; quyết định MD/MR dựa trên ngày hàng đến EU của từng P.O.

# 2. Link 1 — 4-Step Compliance Determination

      2. Mắt xích 1 — Xác định tuân thủ 4 bước

## 2.1 Step I — Intended use and foreseeable misuse

      2.1 Bước I — Mục đích sử dụng và sử dụng sai có thể lường trước

| Function Chức năng | Horizontal transport of palletised loads up to the rated capacity Q (typically 2 000–3 000 kg at load centre c = 600 mm — confirm per offer); fork lift by pumping the tiller; controlled lowering by hand lever (and/or foot pedal). Vận chuyển ngang hàng hóa trên pallet đến tải định mức Q (thường 2 000–3 000 kg tại tâm tải c = 600 mm — xác nhận theo báo giá); nâng càng bằng cách bơm tay kéo; hạ có kiểm soát bằng cần tay (và/hoặc bàn đạp chân). |
| --- | --- |
| Operating environment Môi trường vận hành | Smooth, level, hard floors; indoor warehouses, shops, workshops (EN ISO 3691-5 Cl. 3 definition — verify). Sàn phẳng, bằng, cứng; kho, cửa hàng, xưởng trong nhà (định nghĩa EN ISO 3691-5 Điều 3 — cần xác minh). |
| User population Đối tượng người dùng | Professional operators and non-professional DIY customers (DIY retail channel → consumer use assumed for instructions and safety information). Người vận hành chuyên nghiệp và khách hàng DIY không chuyên (kênh bán lẻ DIY → giả định có người tiêu dùng sử dụng khi soạn hướng dẫn và thông tin an toàn). |
| Reasonably foreseeable misuse Sử dụng sai có thể lường trước | Overloading; eccentric / off-centre loads; use on slopes or uneven ground; riding on the truck; lifting persons; use as vehicle jack; parking on gradient without brake; children playing with parked truck; tiller released under load. Quá tải; tải lệch tâm; sử dụng trên dốc hoặc nền không bằng; đứng/ngồi trên xe; nâng người; dùng làm kích xe ô tô; đỗ trên dốc không phanh; trẻ em chơi với xe đang đỗ; buông tay kéo khi đang có tải. |
| Vehicle component? Linh kiện phương tiện giao thông? | No → Pathway D excluded Không → loại trừ Lộ trình D |
| Biocidal claim? Có công bố diệt khuẩn? | No → Pathway E excluded Không → loại trừ Lộ trình E |

## 2.2 Step II — Directive scope check

      2.2 Bước II — Kiểm tra phạm vi chỉ thị

| Directive / Regulation Chỉ thị / Quy định | Scope clause Điều khoản phạm vi | In scope? Thuộc phạm vi? | Justification Lập luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Machinery Directive 2006/42/EC Chỉ thị Máy 2006/42/EC | Art. 1(1)(a); Art. 2(a) 4th indent Điều 1(1)(a); Điều 2(a) gạch đầu dòng thứ 4 | YES (until 19/01/2027) CÓ (đến 19/01/2027) | Assembly for lifting loads whose only power source is directly applied human effort. Cụm thiết bị dùng để nâng tải có nguồn năng lượng duy nhất là sức người tác động trực tiếp. |
| Machinery Regulation (EU) 2023/1230 Quy định Máy (EU) 2023/1230 | Art. 2; Art. 3 definition of “machinery” (manual lifting assemblies) — verify point Điều 2; Điều 3 định nghĩa “máy” (cụm nâng bằng tay) — cần xác minh điểm | YES (from 20/01/2027) CÓ (từ 20/01/2027) | Same scope logic carried over from MD. Logic phạm vi giữ nguyên như MD. |
| LVD 2014/35/EU / EMC 2014/30/EU | Art. 1 / Art. 2 | NO | No electrical equipment. Không có thiết bị điện. |
| RED 2014/53/EU / RoHS 2011/65/EU | Art. 1 / Art. 2 | NO | No radio or EEE. Không có thiết bị vô tuyến hoặc EEE. |
| Toys Reg. (EU) 2025/2509 Quy định Đồ chơi (EU) 2025/2509 | Art. 2 | NO | Not designed for play. Không được thiết kế để chơi. |
| PPE (EU) 2016/425 / CPR 305/2011 | Art. 3 / Art. 2 | NO | Not PPE; not incorporated in construction works. Không phải PPE; không được lắp cố định vào công trình xây dựng. |
| GPSR (EU) 2023/988 | Art. 2(1) 2nd subpara. Điều 2(1) đoạn 2 | COMPLEMENTARY BỔ TRỢ | Applies to aspects/risks not covered by MD/MR and to obligations such as accident notification (Art. 20), online sales (Art. 22) and recalls (Art. 35–37). Áp dụng cho các khía cạnh/rủi ro không được MD/MR điều chỉnh và các nghĩa vụ như thông báo tai nạn (Điều 20), bán hàng trực tuyến (Điều 22) và thu hồi (Điều 35–37). |
| Market Surveillance Reg. (EU) 2019/1020 Quy định Giám sát thị trường (EU) 2019/1020 | Art. 4 | YES CÓ | Machinery listed in Art. 4(5): an EU-established economic operator is mandatory; name and contact on product, packaging or accompanying document. Máy móc được liệt kê tại Điều 4(5): bắt buộc có nhà vận hành kinh tế đặt tại EU; tên và thông tin liên hệ trên sản phẩm, bao bì hoặc tài liệu kèm theo. |

## 2.3 Step III — Material composition overlays

      2.3 Bước III — Yêu cầu bổ sung theo thành phần vật liệu

| Material / signal Vật liệu / dấu hiệu | Overlay Yêu cầu bổ sung | Requirement / action Yêu cầu / hành động |
| --- | --- | --- |
| All articles Mọi sản phẩm | REACH Art. 33 | SVHC declaration per shipment (Candidate List current at shipment date, > 0.1 % w/w per article). Tuyên bố SVHC cho mỗi lô hàng (Danh sách ứng viên hiện hành tại ngày giao hàng, > 0,1 % khối lượng mỗi sản phẩm). |
| Tiller grip, wheels (PU/rubber/PVC) — skin contact Tay cầm, bánh xe (PU/cao su/PVC) — tiếp xúc da | REACH Annex XVII entry 50 REACH Phụ lục XVII mục 50 | 8 PAH ≤ 1 mg/kg each (articles supplied to general public, prolonged/repetitive skin contact). 8 PAH ≤ 1 mg/kg mỗi chất (sản phẩm cung cấp cho công chúng, tiếp xúc da kéo dài/lặp lại). |
| Plasticised PVC grip / hoses Tay cầm / ống PVC hóa dẻo | REACH Annex XVII entry 51 REACH Phụ lục XVII mục 51 | DEHP, DBP, BBP, DIBP ≤ 0.1 % (sum) in plasticised material. DEHP, DBP, BBP, DIBP ≤ 0,1 % (tổng) trong vật liệu hóa dẻo. |
| PVC / rubber parts Chi tiết PVC / cao su | POPs Reg. (EU) 2019/1021 | SCCP ≤ 1 500 mg/kg (0.15 % w/w) in articles; MCCP restriction in preparation (2026 delegated act) — monitor. SCCP ≤ 1 500 mg/kg (0,15 % khối lượng) trong sản phẩm; hạn chế MCCP đang được soạn thảo (văn bản ủy quyền 2026) — theo dõi. |
| Hydraulic oil (contained in pump) Dầu thủy lực (trong bơm) | REACH / CLP | Oil is part of the article; provide SDS of the oil type for maintenance; oil type and volume in instructions. Dầu là một phần của sản phẩm; cung cấp SDS của loại dầu phục vụ bảo dưỡng; ghi loại và lượng dầu trong hướng dẫn sử dụng. |
| Painted / powder-coated steel Thép sơn / sơn tĩnh điện | REACH SVHC (Pb chromates) REACH SVHC (cromat chì) | Lead chromate pigments are SVHC/authorisation substances — confirm lead-free coating. Bột màu cromat chì là chất SVHC/phải cấp phép — xác nhận lớp phủ không chứa chì. |
| Steel frame / forks Khung / càng thép | CBAM (EU) 2023/956 | CN 8427 90 00 not in current CBAM Annex I → out of scope today. Commission proposal COM(2025) 989 extends CBAM to ~180 steel/aluminium downstream products from 01/01/2028 (EP ENVI: 277 lines) — check whether heading 8427 is added (verify CN on P.O.). CN 8427 90 00 không thuộc Phụ lục I CBAM hiện hành → hiện nằm ngoài phạm vi. Đề xuất COM(2025) 989 của Ủy ban mở rộng CBAM cho ~180 sản phẩm hạ nguồn thép/nhôm từ 01/01/2028 (EP ENVI: 277 dòng) — kiểm tra xem nhóm 8427 có được bổ sung không (xác minh mã CN trên P.O.). |
| Wooden pallet / crate Pallet / thùng gỗ | ISPM 15 · EUDR (EU) 2023/1115 | HT-treated with IPPC mark. Packaging used solely to support/protect another product is excluded from EUDR (Annex I). Xử lý nhiệt HT có dấu IPPC. Bao bì chỉ dùng để đỡ/bảo vệ sản phẩm khác được loại trừ khỏi EUDR (Phụ lục I). |
| All packaging Mọi bao bì | PPWR (EU) 2025/40 | Art. 5(4): Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg; packaging data per SKU; EPR registration (see Link 8). Điều 5(4): Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg; dữ liệu bao bì theo từng SKU; đăng ký EPR (xem Mắt xích 8). |

## 2.4 Step IV — Market destination

      2.4 Bước IV — Thị trường đích

| Market / Ally Thị trường / Đối tác | Parallel requirements activated Các yêu cầu song song được kích hoạt |
| --- | --- |
| EU-27 (all) EU-27 (tất cả) | MD/MR + CE; EU economic operator (2019/1020 Art. 4); GPSR complementary obligations; REACH + POPs; PPWR + national EPR; instructions and DoC in official language(s) of the Member State of sale. MD/MR + CE; nhà vận hành kinh tế tại EU (2019/1020 Điều 4); nghĩa vụ bổ trợ theo GPSR; REACH + POPs; PPWR + EPR quốc gia; hướng dẫn sử dụng và DoC bằng ngôn ngữ chính thức của Quốc gia thành viên nơi bán. |
| Switzerland — JUMBO/Coop Thụy Sĩ — JUMBO/Coop | Machinery Ordinance (MaschV, SR 819.14) — EU-CH MRA currently recognises EU conformity under MD; Product Safety Act (PrSG, SR 930.11); instructions DE/FR/IT; Swiss distributor/importer identification. Risk: revised MaschV aligned with MR was consulted (2025); MRA update depends on ratification of the EU-CH package (expected 2027/2028 at the earliest) → confirm Swiss requirements with JUMBO/Coop for lots arriving after 20/01/2027. Pháp lệnh Máy (MaschV, SR 819.14) — Hiệp định MRA EU-CH hiện công nhận sự phù hợp EU theo MD; Luật An toàn Sản phẩm (PrSG, SR 930.11); hướng dẫn DE/FR/IT; thông tin nhà phân phối/nhập khẩu Thụy Sĩ. Rủi ro: MaschV sửa đổi theo MR đã lấy ý kiến (2025); việc cập nhật MRA phụ thuộc phê chuẩn gói EU-CH (sớm nhất 2027/2028) → xác nhận yêu cầu Thụy Sĩ với JUMBO/Coop cho các lô đến sau 20/01/2027. |
| France — ITM Pháp — ITM | French language (Loi Toubon); Triman + Info-tri sorting information (Code de l’environnement L.541-9-3); mineral oils in packaging inks — Law 2020-105 Art. 112 and implementing decree. Tiếng Pháp (Luật Toubon); Triman + thông tin phân loại Info-tri (Bộ luật Môi trường L.541-9-3); dầu khoáng trong mực in bao bì — Luật 2020-105 Điều 112 và nghị định hướng dẫn. |
| Germany — HAGEBAU Đức — HAGEBAU | German language; GS mark (ProdSG §§ 20–24) when ordered by Ally — full process in Section 10; AfPS GS 2019:01 PAK then applies to grips and wheels. Tiếng Đức; dấu GS (ProdSG §§ 20–24) khi Đối tác đặt hàng — quy trình đầy đủ tại Mục 10; khi đó áp dụng AfPS GS 2019:01 PAK cho tay cầm và bánh xe. |
| Romania — DEDEMAN Rumani — DEDEMAN | Romanian language on instructions, warnings and DoC. Tiếng Rumani trên hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và DoC. |
| BCM | Language(s) and EPR per destination country — [confirm with Ally]. Ngôn ngữ và EPR theo nước đến — [xác nhận với Đối tác]. |

### Gate 1 decision

      Quyết định Cổng 1

| ✅ GO ✅ ĐẠT | Pathway A assigned with scope-clause justification (this section) — current status: GO Đã gán Lộ trình A kèm lập luận theo điều khoản phạm vi (mục này) — tình trạng hiện tại: ĐẠT |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | Truck variant with electric lift/travel or scale (EEE) → re-run Link 1 (LVD/EMC/RoHS/WEEE/batteries). Biến thể xe có nâng/di chuyển bằng điện hoặc có cân (EEE) → thực hiện lại Mắt xích 1 (LVD/EMC/RoHS/WEEE/pin). |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | Rated capacity, lift height or variant list not defined by supplier. Tải định mức, chiều cao nâng hoặc danh sách biến thể chưa được nhà cung cấp xác định. |

# 3. Link 2 — Pathway Assignment and Directive Stack

      3. Mắt xích 2 — Gán lộ trình và bộ chỉ thị

| Directive / Regulation Chỉ thị / Quy định | Scope Phạm vi | hEN / reference hEN / tham chiếu | Pathway Lộ trình | Module | NB? | Declaration Tuyên bố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD 2006/42/EC | Yes — until 19/01/2027 Có — đến 19/01/2027 | EN ISO 3691-5:2015+AC:2016+A1:2020; EN 16307-5:2023 (verify OJEU citation of 2023 edition); EN ISO 12100:2010 EN ISO 3691-5:2015+AC:2016+A1:2020; EN 16307-5:2023 (xác minh việc viện dẫn bản 2023 trên OJEU); EN ISO 12100:2010 | A | Annex VIII (internal) Phụ lục VIII (nội bộ) | No Không | EC DoC (Annex II 1.A) DoC EC (Phụ lục II 1.A) |
| MR (EU) 2023/1230 | Yes — from 20/01/2027 Có — từ 20/01/2027 | No MR citation published yet (Sept 2026). Until cited: apply same standards as technical solution and demonstrate Annex III EHSR directly in the technical file (no Art. 20 presumption) Chưa có tiêu chuẩn viện dẫn theo MR (tháng 9/2026). Trong khi chờ: áp dụng các tiêu chuẩn trên như giải pháp kỹ thuật và chứng minh trực tiếp EHSR Phụ lục III trong hồ sơ kỹ thuật (không có giả định phù hợp theo Điều 20) | A | Module A (Annex VI) — truck not in Annex I Module A (Phụ lục VI) — xe không thuộc Phụ lục I | No Không | EU DoC (Annex V Part A) DoC EU (Phụ lục V Phần A) |
| GPSR (EU) 2023/988 | Complementary Bổ trợ | — | — | — | No Không | None (safety information, traceability) Không (thông tin an toàn, truy xuất nguồn gốc) |
| Reg. (EU) 2019/1020 | Art. 4 | — | — | — | No Không | EU operator identification Thông tin nhà vận hành EU |
| REACH / POPs | Overlay Yêu cầu bổ sung | Annex XVII; Candidate List Phụ lục XVII; Danh sách ứng viên | — | — | No Không | SVHC declaration + test report Tuyên bố SVHC + báo cáo thử nghiệm |
| PPWR (EU) 2025/40 | Overlay Yêu cầu bổ sung | Art. 5(4) heavy metals + DoC/technical documentation (Art. 38–39) applicable since 12/08/2026; Art. 12 labelling from the later of 12/08/2028 or 24 months after implementing acts; recyclability via delegated acts Điều 5(4) kim loại nặng + DoC/hồ sơ kỹ thuật (Điều 38–39) áp dụng từ 12/08/2026; nhãn theo Điều 12 từ thời điểm muộn hơn giữa 12/08/2028 hoặc 24 tháng sau văn bản thi hành; khả năng tái chế theo văn bản ủy quyền | — | — | No Không | Packaging EU DoC (packaging manufacturer/supplier) DoC EU cho bao bì (nhà sản xuất/nhà cung cấp bao bì) |

### Gate 2 decision

      Quyết định Cổng 2

| ✅ GO ✅ ĐẠT | Single pathway A; directive stack complete — current status: GO Một lộ trình A duy nhất; bộ chỉ thị đầy đủ — tình trạng hiện tại: ĐẠT |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | P.O. delivery straddles 20/01/2027 → prepare dual MD/MR documentation. Thời điểm giao hàng của P.O. trùng mốc 20/01/2027 → chuẩn bị hồ sơ kép MD/MR. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | Pathway cannot be confirmed → return to Link 1. Không xác nhận được lộ trình → quay lại Mắt xích 1. |

# 4. Link 3 — Module Determination

      4. Mắt xích 3 — Xác định module

| Directive Chỉ thị | Pathway Lộ trình | Module | NB required Cần NB | NB name / no. Tên / số NB | Certificate ref. Số chứng nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD 2006/42/EC | A | Internal production control — Art. 12(2), Annex VIII Kiểm soát sản xuất nội bộ — Điều 12(2), Phụ lục VIII | No Không | N/A Không áp dụng | N/A Không áp dụng |
| MR (EU) 2023/1230 | A | Module A — internal production control, Annex VI Module A — kiểm soát sản xuất nội bộ, Phụ lục VI | No Không | N/A Không áp dụng | N/A Không áp dụng |

Rationale: manual pallet trucks are not listed in MD Annex IV nor in MR Annex I (Parts A/B). The module is prescribed by the legislation, not chosen by the manufacturer. A.R.E.N.A. requirement: conformity evidence by ISO/IEC 17025-accredited third-party laboratory test report against the hEN(s); voluntary NB/certification body attestation is accepted but does not alter the module. No NB number follows the CE marking.

      Lý do: xe nâng tay pallet không có trong Phụ lục IV MD hay Phụ lục I MR (Phần A/B). Module do luật quy định, nhà sản xuất không tự chọn. Yêu cầu A.R.E.N.A.: bằng chứng phù hợp là báo cáo thử nghiệm của phòng thí nghiệm bên thứ ba được công nhận ISO/IEC 17025 theo hEN; chứng nhận tự nguyện của NB/tổ chức chứng nhận được chấp nhận nhưng không thay đổi module. Không ghi số NB sau dấu CE.

### Gate 3 decision

      Quyết định Cổng 3

| ✅ GO ✅ ĐẠT | Module confirmed; no NB required — current status: GO Đã xác nhận module; không cần NB — tình trạng hiện tại: ĐẠT |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | Accredited lab not yet appointed — engagement plan before sample validation. Chưa chỉ định phòng thí nghiệm được công nhận — lập kế hoạch trước khi duyệt mẫu. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | Supplier declares NB number on marking/DoC without NB involvement (false NB reference). Nhà cung cấp ghi số NB trên nhãn/DoC khi không có NB tham gia (tham chiếu NB sai). |

# 5. Link 4 — Type Testing and Technical File

      5. Mắt xích 4 — Thử nghiệm điển hình và hồ sơ kỹ thuật

## 5.1 Type-test matrix (ITT-equivalent for Module A)

      5.1 Ma trận thử nghiệm điển hình (tương đương ITT cho Module A)

| # | Test / characteristic Phép thử / đặc tính | Reference (verify clause) Tham chiếu (xác minh điều khoản) | Requirement Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Static test Thử tải tĩnh | MD/MR Annex I/III 4.1.2.3, 4.1.3; EN ISO 3691-5 | 1.5 × Q at load centre c; no permanent deformation, no patent defect, no leakage. 1,5 × Q tại tâm tải c; không biến dạng vĩnh viễn, không khuyết tật rõ, không rò rỉ. |
| 2 | Dynamic test Thử tải động | MD/MR 4.1.2.3, 4.1.3 | 1.1 × Q; all functions (lift, lower, travel, steer) operate correctly. 1,1 × Q; mọi chức năng (nâng, hạ, di chuyển, lái) hoạt động đúng. |
| 3 | Overload / pressure-limiting device Thiết bị chống quá tải / giới hạn áp suất | EN ISO 3691-5 Cl. 4.4.3.3 (per source) EN ISO 3691-5 Điều 4.4.3.3 (theo tài liệu nguồn) | Set < 115 % of maximum working pressure; cannot work loose; tool/key needed to alter. Manual trucks: design shall allow fitting. A.R.E.N.A./Ally: device fitted — [confirm]. Đặt < 115 % áp suất làm việc tối đa; không tự lỏng; cần dụng cụ/chìa khóa để chỉnh. Xe tay: thiết kế phải cho phép lắp đặt. A.R.E.N.A./Đối tác: phải có thiết bị — [xác nhận]. |
| 4 | Stability Độ ổn định | EN ISO 3691-5 / EN 16307-5 | Stability verification per standard (tilt-table or calculation). Kiểm tra độ ổn định theo tiêu chuẩn (bàn nghiêng hoặc tính toán). |
| 5 | Lifting / lowering control Điều khiển nâng / hạ | MD/MR 1.2.1, 1.2.2, 4.1.2.6; EN ISO 3691-5 | Controls identifiable; controlled lowering under Q; no uncontrolled descent; lowering-speed limit per standard. Cơ cấu điều khiển dễ nhận biết; hạ có kiểm soát dưới tải Q; không tụt tải mất kiểm soát; giới hạn tốc độ hạ theo tiêu chuẩn. |
| 6 | Load holding (drift) Giữ tải (tụt càng) | EN ISO 3691-5 | Drift of raised loaded forks within the limit of the standard over the specified time. Độ tụt của càng đang nâng có tải nằm trong giới hạn tiêu chuẩn trong thời gian quy định. |
| 7 | Tiller and hand grips Tay kéo và tay cầm | EN ISO 3691-5 Cl. 4.2.2 (per source) EN ISO 3691-5 Điều 4.2.2 (theo tài liệu nguồn) | Closed-loop handle or lateral hand protection; grip cross-section within 25 mm / 35 mm concentric circles; span ≥ 120 mm per hand; operating forces per standard. Tay cầm dạng vòng kín hoặc có bảo vệ tay hai bên; tiết diện tay cầm nằm giữa hai vòng tròn đồng tâm 25 mm / 35 mm; chiều dài ≥ 120 mm cho mỗi tay; lực vận hành theo tiêu chuẩn. |
| 8 | Crushing / shearing points, feet protection Điểm kẹp dập / cắt, bảo vệ bàn chân | MD/MR 1.3.7, 1.3.8; EN ISO 13854:2019; EN ISO 3691-5 | Gaps at tiller pivot, linkage, fork rollers: fingers ≥ 25 mm or ≤ safe gap; steer-wheel feet protection per standard. Khe hở tại khớp tay kéo, cơ cấu liên kết, bánh lăn càng: ngón tay ≥ 25 mm hoặc ≤ khe an toàn; bảo vệ bàn chân tại bánh lái theo tiêu chuẩn. |
| 9 | Edges and surfaces Cạnh và bề mặt | MD/MR 1.3.4 | No sharp edges, angles or rough surfaces on accessible parts. Không có cạnh sắc, góc nhọn hoặc bề mặt thô ráp tại các chi tiết tiếp cận được. |
| 10 | Parking brake (if fitted) Phanh đỗ (nếu có) | EN ISO 3691-5 | Holds laden truck on gradient specified by the standard / instructions. Giữ được xe có tải trên độ dốc quy định bởi tiêu chuẩn / hướng dẫn. |
| 11 | Marking and instructions Ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng | MD/MR 1.7.3, 1.7.4, 4.3.3, 4.4.2; EN ISO 3691-5 Cl. 7 | Content check — see Link 7. Kiểm tra nội dung — xem Mắt xích 7. |
| 12 | Coating performance Tính năng lớp phủ | ISO 2409; ISO 9227 NSS; ISO 2808 | Cross-cut ≤ class 2; salt-spray hours and DFT per QSD/Ally spec [___]. Cắt ô ≤ cấp 2; số giờ phun muối và DFT theo QSD/quy cách Đối tác [___]. |
| 13 | Chemical suite Bộ thử nghiệm hóa học | REACH Annex XVII 50, 51; Art. 33; POPs | PAH, phthalates (grips/wheels), SCCP, SVHC screening. Validity 2 years. PAH, phthalate (tay cầm/bánh xe), SCCP, sàng lọc SVHC. Hiệu lực 2 năm. |
| 14 | Packaging heavy metals Kim loại nặng trong bao bì | PPWR Art. 5(4) | Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg per packaging component. Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg cho mỗi thành phần bao bì. |

Variant coverage: one report per capacity / fork length / fork width configuration, or documented worst-case justification in the technical file. Re-test on any change of frame, fork section, pump, seals, wheel material, coating system or production site.

      Phạm vi biến thể: một báo cáo cho mỗi cấu hình tải / chiều dài càng / bề rộng càng, hoặc lập luận trường hợp xấu nhất trong hồ sơ kỹ thuật. Thử lại khi có thay đổi khung, tiết diện càng, bơm, phớt, vật liệu bánh xe, hệ sơn hoặc địa điểm sản xuất.

GS orders: commission one combined test at the GS body covering the CE test matrix (items 1–14) and the GS specifications, so the same report serves the technical file and the GS certificate (Section 10).

      Đơn hàng GS: đặt một phép thử kết hợp tại tổ chức GS bao gồm ma trận thử CE (mục 1–14) và các quy định GS, để cùng một báo cáo dùng cho hồ sơ kỹ thuật và chứng nhận GS (Mục 10).

## 5.2 Technical file content (MD Annex VII A / MR Annex IV)

      5.2 Nội dung hồ sơ kỹ thuật (MD Phụ lục VII A / MR Phụ lục IV)

- General description; overall drawing; detailed drawings of frame, forks, pump and tiller; hydraulic schematic and calculation notes (strength, stability).

      Mô tả chung; bản vẽ tổng thể; bản vẽ chi tiết khung, càng, bơm và tay kéo; sơ đồ thủy lực và thuyết minh tính toán (độ bền, độ ổn định).

- Risk assessment per EN ISO 12100: hazards, protective measures, residual risks (covers all misuse in 2.1).

      Đánh giá rủi ro theo EN ISO 12100: mối nguy, biện pháp bảo vệ, rủi ro tồn dư (bao gồm mọi tình huống sử dụng sai tại 2.1).

- List of EHSR applied and harmonised standards with edition dates; justification for any deviation.

      Danh mục EHSR áp dụng và tiêu chuẩn hài hòa kèm năm ban hành; lập luận cho mọi sai lệch.

- Test reports (Section 5.1) and end-of-line test records.

      Báo cáo thử nghiệm (Mục 5.1) và hồ sơ thử nghiệm cuối chuyền.

- Instructions for use (all languages) and copy of DoC.

      Hướng dẫn sử dụng (mọi ngôn ngữ) và bản sao DoC.

- Internal measures ensuring series conformity (FPC — Link 5).

      Biện pháp nội bộ đảm bảo sự phù hợp hàng loạt (FPC — Mắt xích 5).

- Retention: 10 years from the last unit placed on the market; available to authorities on reasoned request.

      Lưu trữ: 10 năm kể từ sản phẩm cuối cùng đưa ra thị trường; cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp lý.

### Gate 4 decision

      Quyết định Cổng 4

| ✅ GO ✅ ĐẠT | Accredited test report covering the exact variant, current hEN editions, all 14 items addressed; technical file complete. Báo cáo thử nghiệm được công nhận bao trùm đúng biến thể, phiên bản hEN hiện hành, đủ cả 14 mục; hồ sơ kỹ thuật đầy đủ. |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | Chemical report expiring < 3 months; MR gap analysis pending for deliveries after 20/01/2027. Báo cáo hóa học hết hạn trong < 3 tháng; phân tích khoảng cách MR đang chờ cho các lô giao sau 20/01/2027. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | Static/dynamic test missing or failed; report covers a different model; design changed since test. Thiếu hoặc không đạt thử tĩnh/động; báo cáo cho model khác; thiết kế đã thay đổi sau khi thử. |

# 6. Link 5 — Factory Production Control and Inspection

      6. Mắt xích 5 — Kiểm soát sản xuất tại nhà máy và kiểm hàng

## 6.1 Factory prerequisites (from source, updated)

      6.1 Điều kiện tiên quyết đối với nhà máy (từ tài liệu nguồn, đã cập nhật)

| Criteria Tiêu chí | Requirement Yêu cầu |
| --- | --- |
| Factory QMS QMS nhà máy | A.R.E.N.A. QMS audit grade A/B (C = conditional with CAPA). Valid ISO 9001 certificate is considered satisfying the QMS requirement. FPC audit confirming series conformity to the tested type. Đánh giá QMS của A.R.E.N.A. xếp loại A/B (C = có điều kiện kèm CAPA). Chứng chỉ ISO 9001 còn hiệu lực được coi là đáp ứng yêu cầu QMS. Đánh giá FPC xác nhận sản xuất hàng loạt phù hợp với mẫu đã thử. |
| Factory CSR CSR nhà máy | amfori BSCI A/B/C (C = conditional). Valid SA8000 is considered satisfying. ISO 14001 where applicable. amfori BSCI A/B/C (C = có điều kiện). SA8000 còn hiệu lực được coi là đáp ứng. ISO 14001 khi áp dụng. |

## 6.2 FPC critical control points

      6.2 Điểm kiểm soát trọng yếu FPC

| Component / process Linh kiện / công đoạn | Control parameter Thông số kiểm soát | Frequency / record Tần suất / hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| Steel (frame, forks) Thép (khung, càng) | Grade and thickness vs drawing; mill certificate Mác thép và độ dày so với bản vẽ; chứng chỉ nhà máy thép | Each heat / lot Mỗi mẻ nấu / lô |
| Welding Hàn | WPS; welder qualification; visual weld inspection (no cracks, porosity, undercut) WPS; chứng chỉ thợ hàn; kiểm tra mối hàn bằng mắt (không nứt, rỗ khí, cháy chân) | Each shift; 100 % visual on load-bearing welds Mỗi ca; kiểm tra 100 % bằng mắt các mối hàn chịu lực |
| Hydraulic pump Bơm thủy lực | 100 % pressure/leak test; overload valve setting and seal; oil type and volume Thử áp suất/rò rỉ 100 %; cài đặt và niêm phong van quá tải; loại và lượng dầu | 100 %, recorded 100 %, có ghi hồ sơ |
| End-of-line load test Thử tải cuối chuyền | Static and dynamic tests per MD Annex I 4.1.2.3 / 4.1.3 (MR Annex III same numbering) — required on all lifting machinery before putting into service Thử tĩnh và động theo MD Phụ lục I 4.1.2.3 / 4.1.3 (MR Phụ lục III cùng số mục) — bắt buộc với mọi máy nâng trước khi đưa vào sử dụng | 100 %, recorded per serial number 100 %, ghi hồ sơ theo số sê-ri |
| Wheels and bearings Bánh xe và ổ bi | Material (PU/nylon), diameter, free rotation Vật liệu (PU/nylon), đường kính, quay trơn | Each lot Mỗi lô |
| Fasteners, pins, circlips Bu lông, chốt, phanh hãm (circlip) | Presence, torque, securing Có đủ, lực siết, khóa hãm | 100 % visual Kiểm tra 100 % bằng mắt |
| Coating Lớp phủ | DFT (ISO 2808), cross-cut (ISO 2409) DFT (ISO 2808), cắt ô (ISO 2409) | Each batch Mỗi lô |
| Marking Ghi nhãn | Data plate content, serial number, CE, rated capacity Nội dung nhãn thông số, số sê-ri, CE, tải định mức | 100 % |
| Non-conforming product / CAPA / calibration Sản phẩm không phù hợp / CAPA / hiệu chuẩn | Segregation, disposition, 8D, gauge calibration Cách ly, xử lý, 8D, hiệu chuẩn dụng cụ đo | Per procedure; records ≥ 10 years Theo quy trình; lưu hồ sơ ≥ 10 năm |

## 6.3 A.R.E.N.A. inspection schedule

      6.3 Lịch kiểm hàng của A.R.E.N.A.

| Stage Giai đoạn | Trigger Điều kiện kích hoạt | Quantity / sampling Số lượng / lấy mẫu | Checklist Checklist |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample validation Duyệt mẫu | New item / new supplier / change Mặt hàng mới / nhà cung cấp mới / thay đổi | 1 pc (+1 pc golden sample retained) 1 chiếc (+1 chiếc mẫu chuẩn lưu giữ) | Annex A — all items incl. static test Phụ lục A — tất cả các mục gồm thử tĩnh |
| DPI / in-line DPI / kiểm tra trên chuyền | First order; critical order Đơn hàng đầu tiên; đơn hàng trọng yếu | At ≥ 20 % of goods produced Khi ≥ 20 % hàng đã sản xuất | Annex A items 1–7 (static test on 1 pc) Phụ lục A mục 1–7 (thử tĩnh trên 1 chiếc) |
| FRI | Every shipment, mandatory Mọi lô hàng, bắt buộc | 100 % produced, ≥ 80 % packed; ISO 2859-1 / ANSI Z1.4 GI-II; Cr 0 · Ma 2.5 · Mi 4.0; functional tests at S-3 100 % đã sản xuất, ≥ 80 % đã đóng gói; ISO 2859-1 / ANSI Z1.4 GI-II; Cr 0 · Ma 2,5 · Mi 4,0; thử chức năng ở mức S-3 | Annex A (static test not required unless Ally requests) Phụ lục A (không yêu cầu thử tĩnh trừ khi Đối tác yêu cầu) |
| Golden sample Mẫu chuẩn (golden sample) | Every P.O., each variant Mỗi P.O., mỗi biến thể | Sealed reference Mẫu đối chứng niêm phong | Per QSD Theo QSD |

### 6.4 Inspection and release flowchart

      6.4 Lưu đồ kiểm hàng và phát hành

Figure 2 — Sample validation, DPI, FRI and SRC decision path with corrective loops.

      Hình 2 — Trình tự quyết định duyệt mẫu, DPI, FRI và SRC kèm các vòng khắc phục.

### Gate 5 decision

      Quyết định Cổng 5

| ✅ GO ✅ ĐẠT | FPC verified; sample validation PASS; FRI booked. FPC đã xác minh; duyệt mẫu ĐẠT; đã đặt lịch FRI. |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | First order — DPI mandatory before FRI. Đơn hàng đầu tiên — bắt buộc DPI trước FRI. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | No end-of-line load test; FRI critical defect; FPC not established. Không có thử tải cuối chuyền; FRI có lỗi nghiêm trọng; chưa thiết lập FPC. |

# 7. Link 6 — Declaration of Conformity

      7. Mắt xích 6 — Tuyên bố hợp quy (DoC)

| DoC element Thành phần DoC | MD 2006/42/EC — Annex II 1.A | MR (EU) 2023/1230 — Annex V |
| --- | --- | --- |
| Manufacturer name and full address Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất | Required (+ authorised representative) Bắt buộc (+ đại diện được ủy quyền) | Required (+ authorised representative) Bắt buộc (+ đại diện được ủy quyền) |
| Person authorised to compile technical file (established in EU) Người được ủy quyền lập hồ sơ kỹ thuật (đặt tại EU) | Required Bắt buộc | Not a DoC field — verify Không phải trường của DoC — cần xác minh |
| Description and identification Mô tả và nhận dạng | Generic denomination, function, model, type, serial number, commercial name Tên gọi chung, chức năng, model, kiểu, số sê-ri, tên thương mại | Product, model, type, serial/batch; image optional Sản phẩm, model, kiểu, số sê-ri/lô; hình ảnh tùy chọn |
| Sole responsibility statement Tuyên bố chịu trách nhiệm duy nhất | — | Required Bắt buộc |
| Conformity statement Tuyên bố phù hợp | Machinery Directive + other applicable directives Chỉ thị Máy + các chỉ thị áp dụng khác | MR + other Union harmonisation legislation MR + các văn bản hài hòa hóa khác của Liên minh |
| Standards Tiêu chuẩn | Harmonised standards with dates Tiêu chuẩn hài hòa kèm năm ban hành | Harmonised standards / common specifications with dates Tiêu chuẩn hài hòa / quy định kỹ thuật chung kèm năm ban hành |
| NB | N/A (Annex VIII) Không áp dụng (Phụ lục VIII) | N/A (Module A) Không áp dụng (Module A) |
| Place, date, name, function and signature Địa điểm, ngày, họ tên, chức vụ và chữ ký | Required Bắt buộc | Required Bắt buộc |

- One DoC per model; languages of each Member State of sale (EN + DE/FR/IT/RO etc.).

      Một DoC cho mỗi model; bằng ngôn ngữ của từng Quốc gia thành viên nơi bán (EN + DE/FR/IT/RO, v.v.).

- MD: the instructions shall contain the DoC or a document setting out its contents (Annex I 1.7.4.2(c)). MR Art. 21: the machinery is accompanied by the EU DoC (Annex V Part A) or the manufacturer provides the internet address where it can be accessed (A.R.E.N.A.: paper copy in the box for DIY channel). Omnibus IV (provisional agreement 09/06/2026, not yet published) introduces an electronic DoC — monitor.

      MD: hướng dẫn sử dụng phải bao gồm DoC hoặc tài liệu nêu nội dung DoC (Phụ lục I 1.7.4.2(c)). MR Điều 21: máy phải kèm DoC EU (Phụ lục V Phần A) hoặc nhà sản xuất cung cấp địa chỉ internet để truy cập (A.R.E.N.A.: bản giấy trong hộp cho kênh DIY). Omnibus IV (thỏa thuận tạm thời 09/06/2026, chưa công bố) đưa vào DoC điện tử — theo dõi.

- Superseded references (e.g. EN 1757-2, GPSD 2001/95/EC) on DoC → reject.

      Tham chiếu đã hết hiệu lực (ví dụ EN 1757-2, GPSD 2001/95/EC) trên DoC → từ chối.

### Gate 6 decision

      Quyết định Cổng 6

| ✅ GO ✅ ĐẠT | DoC complete, signed, correct legal act for the placing-on-market date, correct languages. DoC đầy đủ, đã ký, đúng văn bản pháp lý theo ngày đưa ra thị trường, đúng ngôn ngữ. |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | Cites superseded standard edition — revise before shipment. Viện dẫn phiên bản tiêu chuẩn đã bị thay thế — sửa trước khi giao hàng. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | DoC missing/unsigned; MD DoC used for units placed on market after 19/01/2027. Thiếu DoC/chưa ký; dùng DoC theo MD cho sản phẩm đưa ra thị trường sau 19/01/2027. |

# 8. Link 7 — CE Marking, Data Plate and Instructions

      8. Mắt xích 7 — Dấu CE, nhãn thông số và hướng dẫn sử dụng

## 8.1 Marking verification checklist (QC at FRI)

      8.1 Checklist kiểm tra ghi nhãn (QC tại FRI)

| Element Yếu tố | Reference Tham chiếu | Accept criterion Tiêu chí chấp nhận | Fail class Mức lỗi |
| --- | --- | --- | --- |
| CE marking ≥ 5 mm, Annex II 765/2008 proportions, indelible, next to manufacturer name Dấu CE ≥ 5 mm, đúng tỷ lệ Phụ lục II 765/2008, không phai, đặt cạnh tên nhà sản xuất | MD 1.7.3 / Art. 16; MR Art. 24 | Present, correct, no NB number Có, đúng, không có số NB | Critical Nghiêm trọng |
| Manufacturer business name and full address (+ AR) Tên doanh nghiệp và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất (+ AR) | MD/MR 1.7.3 | Complete Đầy đủ | Critical Nghiêm trọng |
| Importer name, trade name, postal address and contact Tên, tên thương mại, địa chỉ bưu chính và liên hệ của nhà nhập khẩu | MR Art. 13; GPSR; 2019/1020 Art. 4 | On product or, where impossible, packaging/document Trên sản phẩm hoặc, nếu không thể, trên bao bì/tài liệu | Critical Nghiêm trọng |
| Designation, series or type, serial number, year of construction Tên gọi, dòng hoặc kiểu, số sê-ri, năm sản xuất | MD/MR 1.7.3 | Complete and legible Đầy đủ và dễ đọc | Critical Nghiêm trọng |
| Rated capacity (kg) at load centre (mm); unladen mass Tải định mức (kg) tại tâm tải (mm); khối lượng xe không tải | MD/MR 4.3.3; EN ISO 3691-5 data plate (verify) MD/MR 4.3.3; nhãn thông số EN ISO 3691-5 (cần xác minh) | Matches test report and spec Khớp báo cáo thử nghiệm và quy cách | Critical Nghiêm trọng |
| Warning pictograms (no riding, foot crushing, max load) Biểu tượng cảnh báo (cấm đứng lên xe, kẹp chân, tải tối đa) | Risk assessment; EN ISO 3691-5 Đánh giá rủi ro; EN ISO 3691-5 | Present, durable Có, bền | Major Nặng |
| Swiss distributor identification (CH lots) Thông tin nhà phân phối Thụy Sĩ (lô CH) | PrSG | Present Có | Major Nặng |
| Barcode / EAN Mã vạch / EAN | Ally spec Quy cách của Đối tác | Scans correctly, position per approval Quét đúng, vị trí theo phê duyệt | Major Nặng |
| Triman + Info-tri (FR lots) Triman + Info-tri (lô FR) | L.541-9-3 C. env. | On packaging or leaflet Trên bao bì hoặc tờ hướng dẫn | Major Nặng |

## 8.2 Instructions for use — minimum content

      8.2 Hướng dẫn sử dụng — nội dung tối thiểu

- Intended use, rated capacity, load centre, permitted floors; prohibited uses (2.1 misuse list).

      Mục đích sử dụng, tải định mức, tâm tải, loại sàn cho phép; các cách dùng bị cấm (danh sách sử dụng sai tại 2.1).

- Assembly of tiller (pin, chain/rod adjustment), commissioning check, operation (lift, neutral, lower), parking/brake.

      Lắp tay kéo (chốt, chỉnh xích/thanh), kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng, vận hành (nâng, trung gian, hạ), đỗ/phanh.

- Maintenance: oil type, volume, refilling, air bleeding, lubrication points, inspection intervals, wear limits; residual risks.

      Bảo dưỡng: loại dầu, lượng dầu, châm dầu, xả khí, điểm bôi trơn, chu kỳ kiểm tra, giới hạn mòn; rủi ro tồn dư.

- Manufacturer and importer identification; copy/content of DoC (MD) or DoC access (MR).

      Thông tin nhà sản xuất và nhà nhập khẩu; bản sao/nội dung DoC (MD) hoặc cách truy cập DoC (MR).

- Languages: official language(s) of each country of sale (CH: DE/FR/IT). Paper format for the DIY channel. MR Art. 10(7): digital instructions permitted (downloadable, printable, access marked on the machine, online availability for the lifetime and ≥ 10 years); paper copy free of charge on request within one month; safety information on paper where non-professional use is foreseeable.

      Ngôn ngữ: ngôn ngữ chính thức của từng nước bán (CH: DE/FR/IT). Bản giấy cho kênh DIY. MR Điều 10(7): cho phép hướng dẫn dạng số (tải về được, in được, cách truy cập ghi trên máy, trực tuyến trong suốt vòng đời và ≥ 10 năm); cung cấp bản giấy miễn phí khi được yêu cầu trong vòng một tháng; thông tin an toàn bằng bản giấy khi có thể lường trước việc người không chuyên sử dụng.

- Layout per EN IEC/IEEE 82079-1 (assessment via assembly-instruction-assessment skill).

      Trình bày theo EN IEC/IEEE 82079-1 (đánh giá bằng kỹ năng assembly-instruction-assessment).

### Gate 7 decision

      Quyết định Cổng 7

| ✅ GO ✅ ĐẠT | All Critical marking elements present; instructions approved in all languages. Đủ mọi yếu tố ghi nhãn mức Nghiêm trọng; hướng dẫn được phê duyệt ở mọi ngôn ngữ. |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | Minor label error correctable before carton sealing. Lỗi nhãn nhẹ có thể sửa trước khi dán thùng. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | CE/data plate/rated capacity/importer missing; wrong language; NB number without NB. Thiếu CE/nhãn thông số/tải định mức/nhà nhập khẩu; sai ngôn ngữ; có số NB khi không có NB. |

# 9. Link 8 — SRC Release Conditions

      9. Mắt xích 8 — Điều kiện phát hành SRC

- Links 1–3: MCG on file; pathway and module confirmed; legal act matches EU arrival date (MD ≤ 19/01/2027 / MR ≥ 20/01/2027).

      Mắt xích 1–3: có MCG trong hồ sơ; lộ trình và module đã xác nhận; văn bản pháp lý khớp ngày hàng đến EU (MD ≤ 19/01/2027 / MR ≥ 20/01/2027).

- Link 4: accredited test report valid and covering every variant on the P.O.; chemical report ≤ 2 years.

      Mắt xích 4: báo cáo thử nghiệm được công nhận còn hiệu lực, bao trùm mọi biến thể trong P.O.; báo cáo hóa học ≤ 2 năm.

- Link 5: FRI PASS — Cr 0 / Ma 2.5 / Mi 4.0; functional tests PASS; golden sample match; DPI PASS for first order; end-of-line load-test records sighted.

      Mắt xích 5: FRI ĐẠT — Cr 0 / Ma 2,5 / Mi 4,0; thử chức năng ĐẠT; khớp mẫu chuẩn; DPI ĐẠT với đơn hàng đầu tiên; đã xem hồ sơ thử tải cuối chuyền.

- Link 6: signed DoC in required languages on file.

      Mắt xích 6: có DoC đã ký bằng các ngôn ngữ yêu cầu trong hồ sơ.

- Link 7: marking and instructions verified at FRI.

      Mắt xích 7: ghi nhãn và hướng dẫn đã được kiểm tra tại FRI.

- PPWR: packaging weight and material per SKU recorded (Annex D); heavy-metal compliance; EPR registration of the producer for each destination country.

      PPWR: đã ghi nhận khối lượng và vật liệu bao bì theo SKU (Phụ lục D); tuân thủ kim loại nặng; đăng ký EPR của nhà sản xuất tại từng nước đến.

- REACH: SVHC declaration for the shipment on file.

      REACH: có tuyên bố SVHC cho lô hàng trong hồ sơ.

- Wooden pallets: ISPM 15 HT mark verified.

      Pallet gỗ: đã kiểm tra dấu HT theo ISPM 15.

| Ally / market Đối tác / thị trường | Additional release condition Điều kiện phát hành bổ sung |
| --- | --- |
| HAGEBAU (DE) | German instructions/DoC. GS lots: GS certificate valid, covering model, Ally brand/trade name and producing factory; last surveillance inspection within 12 months; GS mark artwork as approved by the GS body (Section 10.7); importer GS verification record per ProdSG § 24. Hướng dẫn/DoC tiếng Đức. Lô GS: chứng nhận GS còn hiệu lực, bao trùm model, thương hiệu/tên thương mại của Đối tác và nhà máy sản xuất; lần đánh giá giám sát gần nhất trong vòng 12 tháng; maket dấu GS đã được tổ chức GS phê duyệt (Mục 10.7); hồ sơ kiểm tra GS của nhà nhập khẩu theo ProdSG § 24. |
| ITM (FR) | French instructions; Triman/Info-tri; mineral-oil-free packaging inks declaration. Hướng dẫn tiếng Pháp; Triman/Info-tri; tuyên bố mực in bao bì không chứa dầu khoáng. |
| DEDEMAN (RO) | Romanian instructions/DoC. Hướng dẫn/DoC tiếng Rumani. |
| JUMBO/Coop (CH) | DE/FR/IT instructions; Swiss distributor identification. Hướng dẫn DE/FR/IT; thông tin nhà phân phối Thụy Sĩ. |
| BCM | Destination languages and EPR — [confirm]. Ngôn ngữ nước đến và EPR — [xác nhận]. |

SRC decision: RELEASED (all gates PASS) · RELEASED WITH CONDITIONS (minor items closed before vessel departure) · HOLD (any critical gate FAIL; escalate to QS Manager and notify Ally if sailing window impacted). Signed by QS; QC countersignature on FRI input.

      Quyết định SRC: PHÁT HÀNH (mọi cổng ĐẠT) · PHÁT HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN (mục nhỏ đóng trước khi tàu chạy) · TẠM GIỮ (bất kỳ cổng trọng yếu KHÔNG ĐẠT; báo cáo QS Manager và thông báo Đối tác nếu ảnh hưởng lịch tàu). QS ký; QC ký xác nhận dữ liệu FRI.

# 10. GS Mark Certification Process (TÜV / ZLS-recognised GS body)

      10. Quy trình chứng nhận dấu GS (TÜV / tổ chức GS được ZLS công nhận)

## 10.1 Legal basis and eligibility

      10.1 Cơ sở pháp lý và điều kiện áp dụng

| Mark Dấu | GS — “Geprüfte Sicherheit” (tested safety). Voluntary German mark; does not replace CE marking, DoC or technical file. GS — “Geprüfte Sicherheit” (an toàn đã được kiểm định). Dấu tự nguyện của Đức; không thay thế dấu CE, DoC hoặc hồ sơ kỹ thuật. |
| --- | --- |
| Legal basis Cơ sở pháp lý | Product Safety Act (ProdSG, in force 16/07/2021): § 20 award of the GS mark (validity ≤ 5 years or limited to a production lot); § 21 GS body duties (type test against § 3/§ 6 and AfPS specifications; production controls); § 22 further GS body duties (public certificate list, action on misuse, suspension/withdrawal); § 24 obligations of manufacturer and importer; GS symbol per the Annex (Anlage) to ProdSG. Luật An toàn Sản phẩm (ProdSG, hiệu lực 16/07/2021): § 20 cấp dấu GS (hiệu lực ≤ 5 năm hoặc giới hạn theo lô sản xuất); § 21 nghĩa vụ của tổ chức GS (thử mẫu điển hình theo § 3/§ 6 và quy định AfPS; kiểm soát sản xuất); § 22 nghĩa vụ khác của tổ chức GS (công bố danh sách chứng nhận, xử lý lạm dụng, đình chỉ/thu hồi); § 24 nghĩa vụ của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu; biểu tượng GS theo Phụ lục (Anlage) của ProdSG. |
| GS body Tổ chức GS | Only a GS body recognised by the ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) and accredited by DAkkS, listed by BAuA — e.g. TÜV SÜD, TÜV Rheinland, TÜV NORD, DEKRA, Intertek. Verify the body’s ZLS scope covers industrial trucks / machinery. Chỉ tổ chức GS được ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) công nhận và được DAkkS công nhận năng lực, có tên trong danh sách BAuA — ví dụ TÜV SÜD, TÜV Rheinland, TÜV NORD, DEKRA, Intertek. Xác minh phạm vi ZLS của tổ chức bao gồm xe nâng công nghiệp / máy móc. |
| Eligibility Điều kiện áp dụng | Ready-to-use and suitable product (“verwendungsfertig”) — manual pallet truck qualifies. § 20(2): GS not awarded where the CE legislation already provides at least equivalent requirements via third-party conformity assessment; the truck is Module A (no third party), therefore eligible (confirm with GS body). Sản phẩm sẵn sàng sử dụng và phù hợp (“verwendungsfertig”) — xe nâng tay pallet đáp ứng. § 20(2): không cấp GS khi luật CE đã quy định yêu cầu ít nhất tương đương thông qua đánh giá của bên thứ ba; xe thuộc Module A (không có bên thứ ba) nên đủ điều kiện (xác nhận với tổ chức GS). |
| Who holds the certificate Người đứng tên chứng nhận | Manufacturer (or EU authorised representative). Ally brand / trade name and Ally model references must be listed on the certificate (trade-name extension). Nhà sản xuất (hoặc đại diện được ủy quyền tại EU). Thương hiệu / tên thương mại và mã model của Đối tác phải được ghi trên chứng nhận (mở rộng tên thương mại). |
| Importer duty (§ 24) Nghĩa vụ nhà nhập khẩu (§ 24) | Before placing a GS-marked product on the German market, the importer (Ally or A.R.E.N.A. entity acting as importer) must verify that a valid GS certificate exists and document the check (date, GS body, certificate number). Trước khi đưa sản phẩm mang dấu GS ra thị trường Đức, nhà nhập khẩu (Đối tác hoặc pháp nhân A.R.E.N.A. đóng vai trò nhà nhập khẩu) phải kiểm tra chứng nhận GS còn hiệu lực và lập hồ sơ việc kiểm tra (ngày, tổ chức GS, số chứng nhận). |
| Trigger at A.R.E.N.A. Điều kiện kích hoạt tại A.R.E.N.A. | Ally order specifying GS (typically HAGEBAU, DE/AT). GS cost and lead time to be quoted at RFQ stage. Đơn hàng của Đối tác yêu cầu GS (thường là HAGEBAU, DE/AT). Chi phí và thời gian GS phải được báo giá ở giai đoạn RFQ. |

## 10.2 Test basis (GS specifications)

      10.2 Cơ sở thử nghiệm (quy định GS)

| Specification Quy định | Scope for the pallet truck Phạm vi cho xe nâng tay |
| --- | --- |
| EN ISO 3691-5:2015+AC:2016+A1:2020; EN 16307-5:2023 | Full safety test programme — same as Link 4 items 1–11. Chương trình thử an toàn đầy đủ — giống Mắt xích 4 mục 1–11. |
| EN ISO 12100:2010 | Risk assessment review by GS body. Tổ chức GS xem xét đánh giá rủi ro. |
| AfPS GS 2019:01 PAK (current; mandatory for new GS certificates since 01/07/2020) AfPS GS 2019:01 PAK (hiện hành; bắt buộc cho chứng nhận GS mới từ 01/07/2020) | Tiller grip = category 2 (skin contact > 30 s or repeated): benzo[a]pyrene < 0.5 mg/kg, Σ15 PAH < 10 mg/kg. Wheels, covers = category 3: benzo[a]pyrene < 1 mg/kg, Σ15 PAH < 50 mg/kg. Individual PAH limits per AfPS table; category assignment confirmed by GS body. Tay cầm = nhóm 2 (tiếp xúc da > 30 giây hoặc lặp lại): benzo[a]pyrene < 0,5 mg/kg, Σ15 PAH < 10 mg/kg. Bánh xe, nắp chụp = nhóm 3: benzo[a]pyrene < 1 mg/kg, Σ15 PAH < 50 mg/kg. Giới hạn từng PAH theo bảng AfPS; việc phân nhóm do tổ chức GS xác nhận. |
| ProdSG § 3 / instructions ProdSG § 3 / hướng dẫn sử dụng | German instructions and warnings checked for completeness and comprehensibility. Hướng dẫn và cảnh báo tiếng Đức được kiểm tra về tính đầy đủ và dễ hiểu. |
| GS body supplementary requirements Yêu cầu bổ sung của tổ chức GS | Body-specific test programme (e.g. durability, marking durability) — obtain written test scope with the quotation. Chương trình thử riêng của tổ chức (ví dụ độ bền, độ bền ghi nhãn) — lấy phạm vi thử bằng văn bản cùng báo giá. |

## 10.3 Step-by-step obtaining process

      10.3 Quy trình xin cấp từng bước

| Step Bước | Activity Hoạt động | Responsible Thực hiện | Output / gate Đầu ra / cổng | Indicative lead time Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirm Ally GS requirement; define models, capacities, brand names to be covered Xác nhận yêu cầu GS của Đối tác; xác định model, tải trọng, thương hiệu cần bao trùm | Merchandiser + QS Merchandiser + QS | GS scope sheet Bảng phạm vi GS | RFQ stage Giai đoạn RFQ |
| 2 | Select ZLS-recognised GS body; request quotation (testing, factory inspection, annual fee); confirm test scope Chọn tổ chức GS được ZLS công nhận; yêu cầu báo giá (thử nghiệm, đánh giá nhà máy, phí hằng năm); xác nhận phạm vi thử | QS | Quotation + written test programme Báo giá + chương trình thử bằng văn bản | 1 week 1 tuần |
| 3 | Application signed by manufacturer (certificate holder); trade-name listing for Ally brand Đơn đăng ký do nhà sản xuất (người đứng tên chứng nhận) ký; đăng ký tên thương mại cho thương hiệu Đối tác | Supplier Nhà cung cấp | Application form accepted Đơn đăng ký được chấp nhận | — |
| 4 | Technical documentation submitted (see 10.4); pre-review by GS body Nộp hồ sơ kỹ thuật (xem 10.4); tổ chức GS xem xét sơ bộ | Supplier + QS Nhà cung cấp + QS | Document review report; gaps closed Báo cáo xem xét hồ sơ; đã khắc phục thiếu sót | 1–2 weeks 1–2 tuần |
| 5 | Samples shipped (production-representative, quantity per GS body, typically 2–3 units + spare grips/wheels) Gửi mẫu (đại diện sản xuất, số lượng theo tổ chức GS, thường 2–3 chiếc + tay cầm/bánh xe dự phòng) | Supplier Nhà cung cấp | Sample receipt confirmation Xác nhận nhận mẫu | 1 week 1 tuần |
| 6 | Type testing at GS body lab; on failure → CAPA, modified samples, re-test Thử mẫu điển hình tại phòng thí nghiệm của tổ chức GS; nếu không đạt → CAPA, mẫu sửa đổi, thử lại | GS body; QS follows up Tổ chức GS; QS theo dõi | GS test report — PASS Báo cáo thử GS — ĐẠT | 3–5 weeks 3–5 tuần |
| 7 | Initial factory inspection (Fertigungsstätteninspektion) — mandatory before award: production capability, incoming control, end-of-line load test, critical components, traceability Đánh giá nhà máy lần đầu (Fertigungsstätteninspektion) — bắt buộc trước khi cấp: năng lực sản xuất, kiểm soát đầu vào, thử tải cuối chuyền, linh kiện trọng yếu, truy xuất nguồn gốc | GS body; QS attends Tổ chức GS; QS tham dự | Factory inspection report — PASS Báo cáo đánh giá nhà máy — ĐẠT | 1–3 weeks (scheduling) 1–3 tuần (xếp lịch) |
| 8 | GS certificate issued (model, brand, factory, standards, validity ≤ 5 years) Cấp chứng nhận GS (model, thương hiệu, nhà máy, tiêu chuẩn, hiệu lực ≤ 5 năm) | GS body Tổ chức GS | GS certificate Chứng nhận GS | 1 week 1 tuần |
| 9 | GS mark artwork (rating plate / label / packaging) submitted for GS body approval; mark used only after certificate issue Maket dấu GS (nhãn thông số / nhãn / bao bì) gửi tổ chức GS phê duyệt; chỉ sử dụng dấu sau khi có chứng nhận | Supplier + QS Nhà cung cấp + QS | Approved artwork Maket đã phê duyệt | 1 week 1 tuần |
| 10 | Certificate details uploaded to QC pack; Ally informed; certificate verified in GS body online database Đưa thông tin chứng nhận vào QC pack; thông báo Đối tác; xác minh chứng nhận trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của tổ chức GS | QS | Link 8 SRC input Đầu vào SRC Mắt xích 8 | — |

Indicative total: 6–10 weeks from complete documentation to certificate. Plan GS completion before the DPI of the first GS order.

      Tổng thời gian dự kiến: 6–10 tuần từ khi đủ hồ sơ đến khi có chứng nhận. Lên kế hoạch hoàn tất GS trước DPI của đơn hàng GS đầu tiên.

### 10.3.1 GS process flowchart

      10.3.1 Lưu đồ quy trình GS

Figure 3 — GS mark obtaining process: test and factory gates, CAPA loops and change management.

      Hình 3 — Quy trình xin cấp dấu GS: cổng thử nghiệm và nhà máy, vòng CAPA và quản lý thay đổi.

## 10.4 Documentation package for the GS body

      10.4 Bộ hồ sơ nộp tổ chức GS

- Application form, company registration of manufacturer and factory address(es).

      Đơn đăng ký, giấy đăng ký doanh nghiệp của nhà sản xuất và địa chỉ nhà máy.

- Product description, model list, variant matrix (capacity, fork length/width, colour, brand).

      Mô tả sản phẩm, danh sách model, ma trận biến thể (tải trọng, chiều dài/rộng càng, màu sắc, thương hiệu).

- General assembly and detailed drawings; hydraulic schematic; strength and stability calculations.

      Bản vẽ lắp tổng thể và chi tiết; sơ đồ thủy lực; tính toán độ bền và độ ổn định.

- Critical components list with sub-suppliers: pump unit, seals, overload valve, fork/frame steel, wheels and rollers, tiller grip material, chain/pins, coating.

      Danh sách linh kiện trọng yếu kèm nhà cung cấp phụ: cụm bơm, phớt, van quá tải, thép càng/khung, bánh xe và bánh lăn, vật liệu tay cầm, xích/chốt, lớp phủ.

- Risk assessment (EN ISO 12100) and existing test reports (CE test report, PAH report) for recognition where accepted.

      Đánh giá rủi ro (EN ISO 12100) và các báo cáo thử hiện có (báo cáo thử CE, báo cáo PAH) để được công nhận nếu chấp nhận.

- German instructions for use, rating plate and warning label artwork; draft DoC.

      Hướng dẫn sử dụng tiếng Đức, maket nhãn thông số và nhãn cảnh báo; bản thảo DoC.

- Factory QMS documents: ISO 9001 certificate, FPC plan, end-of-line test procedure, calibration list.

      Tài liệu QMS nhà máy: chứng chỉ ISO 9001, kế hoạch FPC, quy trình thử cuối chuyền, danh mục hiệu chuẩn.

## 10.5 Surveillance and certificate maintenance

      10.5 Giám sát và duy trì chứng nhận

| Obligation Nghĩa vụ | Requirement Yêu cầu | Frequency Tần suất |
| --- | --- | --- |
| Factory surveillance inspection Đánh giá giám sát nhà máy | GS body inspects the producing factory; checks conformity to tested type and critical components list Tổ chức GS đánh giá nhà máy sản xuất; kiểm tra sự phù hợp với mẫu đã thử và danh sách linh kiện trọng yếu | At least annually Ít nhất mỗi năm một lần |
| Follow-up / market samples Mẫu theo dõi / mẫu thị trường | Product re-tests at the GS body’s discretion Thử lại sản phẩm theo quyết định của tổ chức GS | As decided by GS body Theo quyết định của tổ chức GS |
| Annual fee / licence Phí hằng năm / giấy phép | Maintains certificate validity Duy trì hiệu lực chứng nhận | Annual Hằng năm |
| Renewal Gia hạn | Re-assessment against current specifications before expiry Đánh giá lại theo quy định hiện hành trước khi hết hạn | ≤ 5 years — start ≥ 3 months before expiry ≤ 5 năm — bắt đầu ≥ 3 tháng trước khi hết hạn |
| Complaint / incident notification Thông báo khiếu nại / sự cố | Inform GS body of safety-relevant complaints or recalls Thông báo tổ chức GS về khiếu nại hoặc thu hồi liên quan an toàn | Without delay Không chậm trễ |

## 10.6 Change management

      10.6 Quản lý thay đổi

- Any change of design, critical component or sub-supplier, material, coating system, production site or added model/brand → written notification to the GS body before shipment; GS body decides on re-test and certificate amendment.

      Mọi thay đổi về thiết kế, linh kiện trọng yếu hoặc nhà cung cấp phụ, vật liệu, hệ sơn, địa điểm sản xuất hoặc bổ sung model/thương hiệu → thông báo bằng văn bản cho tổ chức GS trước khi giao hàng; tổ chức GS quyết định thử lại và sửa đổi chứng nhận.

- New production site → new factory inspection before GS-marked goods are shipped from that site.

      Địa điểm sản xuất mới → đánh giá nhà máy mới trước khi giao hàng mang dấu GS từ địa điểm đó.

- Superseded standard or AfPS specification → GS body re-assessment; certificate may be restricted or withdrawn.

      Tiêu chuẩn hoặc quy định AfPS bị thay thế → tổ chức GS đánh giá lại; chứng nhận có thể bị giới hạn hoặc thu hồi.

- Certificate suspended/withdrawn → stop GS marking immediately; HOLD on GS lots; notify Ally.

      Chứng nhận bị đình chỉ/thu hồi → ngừng ghi dấu GS ngay; TẠM GIỮ các lô GS; thông báo Đối tác.

## 10.7 GS mark use

      10.7 Sử dụng dấu GS

- GS symbol designed per ProdSG Annex (§ 24) combined with the GS body logo and ID / certificate number as specified by the GS body (some bodies add a QR/ID link to their certificate database). Marks liable to be confused with the GS mark are prohibited.

      Biểu tượng GS thiết kế theo Phụ lục ProdSG (§ 24) kết hợp logo tổ chức GS và mã ID / số chứng nhận theo quy định của tổ chức GS (một số tổ chức thêm mã QR/ID liên kết cơ sở dữ liệu chứng nhận). Cấm các dấu dễ gây nhầm lẫn với dấu GS.

- Applied only to models, brands and factories listed on a valid certificate; on the product (rating plate or label) and optionally packaging.

      Chỉ áp dụng cho model, thương hiệu và nhà máy có tên trên chứng nhận còn hiệu lực; trên sản phẩm (nhãn thông số hoặc nhãn) và tùy chọn trên bao bì.

- Use only while the certificate is valid (§ 24); stop immediately on suspension or withdrawal. Not to be applied to non-GS orders or other Allies unless covered by the certificate. Unauthorised use is an administrative offence under ProdSG (verify § 39 fine provision).

      Chỉ sử dụng khi chứng nhận còn hiệu lực (§ 24); ngừng ngay khi bị đình chỉ hoặc thu hồi. Không áp dụng cho đơn hàng không GS hoặc Đối tác khác trừ khi chứng nhận bao trùm. Sử dụng trái phép là vi phạm hành chính theo ProdSG (xác minh điều khoản phạt § 39).

## 10.8 GS gate decision

      10.8 Quyết định cổng GS

| ✅ GO ✅ ĐẠT | Certificate valid; covers model, Ally brand and factory; surveillance inspection within 12 months; mark artwork approved; importer verification record (§ 24) on file. Chứng nhận còn hiệu lực; bao trùm model, thương hiệu Đối tác và nhà máy; đánh giá giám sát trong vòng 12 tháng; maket dấu đã duyệt; có hồ sơ kiểm tra của nhà nhập khẩu (§ 24). |
| --- | --- |
| ⚠️ CONDITIONAL ⚠️ CÓ ĐIỀU KIỆN | Certificate renewal or change notification in progress — written GS body confirmation needed before SRC. Đang gia hạn chứng nhận hoặc thông báo thay đổi — cần xác nhận bằng văn bản của tổ chức GS trước SRC. |
| ❌ NO-GO ❌ KHÔNG ĐẠT | No certificate; expired or withdrawn certificate; factory or model not covered; GS mark applied without approval. Không có chứng nhận; chứng nhận hết hạn hoặc bị thu hồi; nhà máy hoặc model không được bao trùm; dấu GS được dùng khi chưa phê duyệt. |

## 10.9 RACI — GS process

      10.9 RACI — quy trình GS

| Activity Hoạt động | Responsible Thực hiện | Accountable Chịu trách nhiệm | Consulted Tham vấn | Informed Được thông báo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GS requirement and scope Yêu cầu và phạm vi GS | Merchandiser | QS Manager | Ally, QS Đối tác, QS | Supplier Nhà cung cấp |
| GS body selection and quotation Chọn tổ chức GS và báo giá | QS | QS Manager | Merchandiser | Ally Đối tác |
| Application, documents, samples Đơn đăng ký, hồ sơ, mẫu | Supplier Nhà cung cấp | QS | GS body Tổ chức GS | Merchandiser |
| Testing and factory inspection Thử nghiệm và đánh giá nhà máy | GS body Tổ chức GS | Supplier Nhà cung cấp | QS | Ally Đối tác |
| Artwork with GS mark Maket có dấu GS | Supplier Nhà cung cấp | QS | GS body Tổ chức GS | Ally Đối tác |
| Surveillance, renewal, change notification Giám sát, gia hạn, thông báo thay đổi | Supplier Nhà cung cấp | QS | GS body Tổ chức GS | Ally, PPS-P Đối tác, PPS-P |
| GS verification at FRI / SRC Kiểm tra GS tại FRI / SRC | QC | QS | — | Ally, PPS-L Đối tác, PPS-L |

# 11. Document Register

      11. Danh mục tài liệu

| # | Document Tài liệu | Link Mắt xích | Issued by Đơn vị ban hành | Validity Hiệu lực | Retention Lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quality Compliance Pathway (QCP) — Storage/Moving Lộ trình tuân thủ chất lượng (QCP) — Lưu trữ/Vận chuyển | 1–2 | QS | On change Khi thay đổi | 10 yr |
| 2 | Quality Single Document (QSD) — Hand Tools Tài liệu chất lượng tổng hợp (QSD) — Dụng cụ cầm tay | 1–6 | QS | On change Khi thay đổi | 10 yr |
| 3 | Harmonised standard lookup record (MD + MR) Hồ sơ tra cứu tiêu chuẩn hài hòa (MD + MR) | 1–3 | QS | On OJEU change Khi OJEU thay đổi | 10 yr |
| 4 | Risk assessment EN ISO 12100 / DFMEA Đánh giá rủi ro EN ISO 12100 / DFMEA | 4 | Manufacturer / QS Nhà sản xuất / QS | On change Khi thay đổi | 10 yr |
| 5 | Type test report EN ISO 3691-5 / EN 16307-5 (accredited lab) Báo cáo thử mẫu điển hình EN ISO 3691-5 / EN 16307-5 (phòng thí nghiệm được công nhận) | 4 | Accredited lab Phòng thí nghiệm được công nhận | On change Khi thay đổi | 10 yr |
| 6 | Chemical test report (PAH, phthalates, SCCP, SVHC) Báo cáo thử hóa học (PAH, phthalate, SCCP, SVHC) | 4 | Accredited lab Phòng thí nghiệm được công nhận | 2 yr | 10 yr |
| 7 | Technical file (MD Annex VII A / MR Annex IV) Hồ sơ kỹ thuật (MD Phụ lục VII A / MR Phụ lục IV) | 4–6 | Manufacturer Nhà sản xuất | Ongoing Liên tục | 10 yr |
| 8 | FPC plan and end-of-line load-test records Kế hoạch FPC và hồ sơ thử tải cuối chuyền | 5 | Supplier Nhà cung cấp | On change / per lot Khi thay đổi / theo lô | 10 yr |
| 9 | QMS / CSR audit reports (ISO 9001, BSCI) Báo cáo đánh giá QMS / CSR (ISO 9001, BSCI) | 5 | QS / 3rd party QS / bên thứ ba | Per certificate Theo chứng chỉ | 5 yr |
| 10 | Sample validation, DPI, FRI reports (Annex A) Báo cáo duyệt mẫu, DPI, FRI (Phụ lục A) | 5, 8 | QC / 3rd party QC / bên thứ ba | Per order Theo đơn hàng | 5 yr |
| 11 | Golden sample record Hồ sơ mẫu chuẩn | 5 | QS | Per order Theo đơn hàng | 5 yr |
| 12 | EC / EU Declaration of Conformity Tuyên bố hợp quy EC / EU | 6 | Manufacturer Nhà sản xuất | On change / legal act Khi thay đổi / văn bản pháp lý | 10 yr |
| 13 | EU economic operator designation (2019/1020 Art. 4) Chỉ định nhà vận hành kinh tế EU (2019/1020 Điều 4) | 6–7 | Importer / AR Nhà nhập khẩu / AR | On change Khi thay đổi | 10 yr |
| 14 | Artwork, data plate and label approval Phê duyệt maket, nhãn thông số và nhãn | 7 | QS | Per revision Theo lần sửa đổi | 5 yr |
| 15 | Instruction manual assessment (EN IEC/IEEE 82079-1) Đánh giá hướng dẫn sử dụng (EN IEC/IEEE 82079-1) | 7 | QS | Per revision Theo lần sửa đổi | 5 yr |
| 16 | Export packaging compliance + PPWR data record Tuân thủ bao bì xuất khẩu + hồ sơ dữ liệu PPWR | 7–8 | QS / Merch. | Per shipment Theo lô hàng | 5 yr |
| 17 | SVHC declaration Tuyên bố SVHC | All Tất cả | Supplier Nhà cung cấp | Per shipment Theo lô hàng | 10 yr |
| 18 | Shipment Release Certificate (SRC) Chứng nhận phát hành lô hàng (SRC) | 8 | QS | Per shipment Theo lô hàng | 5 yr |
| 19 | GS test report + GS certificate (GS orders) Báo cáo thử GS + chứng nhận GS (đơn hàng GS) | 4, 10 | GS body Tổ chức GS | Max. 5 yr Tối đa 5 năm | 10 yr |
| 20 | GS factory inspection reports (initial + annual) Báo cáo đánh giá nhà máy GS (lần đầu + hằng năm) | 5, 10 | GS body Tổ chức GS | 12 months 12 tháng | 10 yr |
| 21 | GS critical components list + change notifications Danh sách linh kiện trọng yếu GS + thông báo thay đổi | 5, 10 | Manufacturer / GS body Nhà sản xuất / tổ chức GS | On change Khi thay đổi | 10 yr |
| 22 | GS mark artwork approval Phê duyệt maket dấu GS | 7, 10 | GS body / QS Tổ chức GS / QS | Per revision Theo lần sửa đổi | 10 yr |

# 12. RACI Matrix

      12. Ma trận RACI

| Link Mắt xích | Responsible Thực hiện | Accountable Chịu trách nhiệm | Consulted Tham vấn | Informed Được thông báo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — 4-Step determination 1 — Xác định 4 bước | QS | QS Manager | Merchandiser, Ally Merchandiser, Đối tác | IQA, PPS-P |
| 2 — Pathway assignment 2 — Gán lộ trình | QS | QS Manager | Ally Đối tác | PPS-P, Supplier PPS-P, Nhà cung cấp |
| 3 — Module | QS | QS Manager | Accredited lab Phòng thí nghiệm được công nhận | Supplier, Ally Nhà cung cấp, Đối tác |
| 4 — Type test / technical file 4 — Thử mẫu điển hình / hồ sơ kỹ thuật | Supplier + lab Nhà cung cấp + phòng thí nghiệm | QS | QS | Ally, PPS-P Đối tác, PPS-P |
| 5 — FPC / inspection 5 — FPC / kiểm hàng | Supplier (FPC) + QC Nhà cung cấp (FPC) + QC | QS | IQA, 3rd party IQA, bên thứ ba | PPS-P, Ally PPS-P, Đối tác |
| 6 — DoC | Manufacturer Nhà sản xuất | QS | QS (review) QS (xem xét) | Ally, PPS-L Đối tác, PPS-L |
| 7 — CE / marking / instructions 7 — CE / ghi nhãn / hướng dẫn | Supplier Nhà cung cấp | QC (verify at FRI) QC (kiểm tra tại FRI) | QS | Ally Đối tác |
| 8 — SRC release 8 — Phát hành SRC | QS | QS Manager | QC | PPS-L, Ally, Merchandiser PPS-L, Đối tác, Merchandiser |

# 13. Regulatory Watch

      13. Theo dõi pháp lý

| Date Ngày | Change Thay đổi | Impact on this category Tác động đến ngành hàng |
| --- | --- | --- |
| 20/01/2027 | Machinery Regulation (EU) 2023/1230 applies; MD 2006/42/EC repealed Quy định Máy (EU) 2023/1230 có hiệu lực áp dụng; MD 2006/42/EC bị bãi bỏ | New DoC (Annex V), importer marking, Annex III EHSR, instructions rules; re-issue DoC and technical file; update Annex A references. DoC mới (Phụ lục V), ghi nhãn nhà nhập khẩu, EHSR Phụ lục III, quy định hướng dẫn sử dụng; ban hành lại DoC và hồ sơ kỹ thuật; cập nhật tham chiếu Phụ lục A. |
| End-2026 (expected) Cuối 2026 (dự kiến) | First Commission Implementing Decision citing harmonised standards under MR Quyết định thi hành đầu tiên của Ủy ban viện dẫn tiêu chuẩn hài hòa theo MR | Check citation of EN ISO 3691-5 and EN 16307-5:2023; until then no Art. 20 presumption under MR. Kiểm tra việc viện dẫn EN ISO 3691-5 và EN 16307-5:2023; trước đó không có giả định phù hợp theo Điều 20 MR. |
| Pending OJ Chờ công bố trên OJ | Omnibus IV (digitalisation) — provisional agreement 09/06/2026 amending MR and ~20 product acts Omnibus IV (số hóa) — thỏa thuận tạm thời 09/06/2026 sửa đổi MR và ~20 văn bản sản phẩm | Electronic DoC, digital instructions, digital contact point — update Link 6/7 when published. DoC điện tử, hướng dẫn dạng số, đầu mối liên hệ số — cập nhật Mắt xích 6/7 khi được công bố. |
| 27/07/2026 | Digital Omnibus on AI, Reg. (EU) 2026/1744 — amends MR Arts. 8, 20, 47 Digital Omnibus về AI, Quy định (EU) 2026/1744 — sửa đổi MR Điều 8, 20, 47 | No impact (no AI/safety software in manual truck). Không tác động (xe tay không có AI/phần mềm an toàn). |
| 01/01/2028 (proposed) 01/01/2028 (đề xuất) | CBAM downstream extension COM(2025) 989 Mở rộng CBAM hạ nguồn COM(2025) 989 | Check whether CN 8427 is included; if yes, embedded-emissions data from supplier. Kiểm tra CN 8427 có được đưa vào không; nếu có, cần dữ liệu phát thải nội hàm từ nhà cung cấp. |
| 12/08/2026 → | PPWR (EU) 2025/40 staged obligations Các nghĩa vụ theo lộ trình của PPWR (EU) 2025/40 | Since 12/08/2026: Art. 5(4) + packaging DoC. Art. 12 labelling: later of 12/08/2028 or 24 months after implementing acts (harmonised-label act planned Q4 2026). Art. 44 harmonised producer registers pending — register under existing national EPR schemes (e.g. LUCID in DE). Recyclability grades via delegated acts. Từ 12/08/2026: Điều 5(4) + DoC bao bì. Nhãn theo Điều 12: thời điểm muộn hơn giữa 12/08/2028 hoặc 24 tháng sau văn bản thi hành (văn bản nhãn hài hòa dự kiến Q4 2026). Sổ đăng ký nhà sản xuất hài hòa theo Điều 44 đang chờ — đăng ký theo hệ thống EPR quốc gia hiện hành (ví dụ LUCID tại Đức). Cấp độ tái chế theo văn bản ủy quyền. |
| Jan / Jun yearly Tháng 1 / tháng 6 hằng năm | REACH Candidate List updates Cập nhật Danh sách ứng viên REACH | Refresh SVHC declarations per shipment. Cập nhật tuyên bố SVHC cho mỗi lô hàng. |
| 2027/2028 | Swiss MaschV revision (aligned with MR) and EU-CH MRA update Sửa đổi MaschV Thụy Sĩ (theo MR) và cập nhật MRA EU-CH | MRA update conditional on EU-CH package ratification; confirm CH documentation for lots after 20/01/2027. Cập nhật MRA phụ thuộc phê chuẩn gói EU-CH; xác nhận hồ sơ CH cho các lô sau 20/01/2027. |
| Ongoing Liên tục | AfPS GS specifications (PAH) and GS body test-programme updates Cập nhật quy định GS của AfPS (PAH) và chương trình thử của tổ chức GS | GS certificates re-assessed against current specifications at renewal or change; monitor AfPS publications. Chứng nhận GS được đánh giá lại theo quy định hiện hành khi gia hạn hoặc thay đổi; theo dõi các công bố của AfPS. |
| In force Đang có hiệu lực | GPSR (EU) 2023/988 (since 13/12/2024) GPSR (EU) 2023/988 (từ 13/12/2024) | Accident notification via Safety Business Gateway; online listing information. Thông báo tai nạn qua Safety Business Gateway; thông tin niêm yết trực tuyến. |

# 14. Companion Skills Reference

      14. Tham chiếu kỹ năng hỗ trợ

| Link Mắt xích | Deliverable Sản phẩm đầu ra | Companion skill Kỹ năng hỗ trợ |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | QCP Storage/Moving; hEN confirmation QCP Lưu trữ/Vận chuyển; xác nhận hEN | quality-compliance-pathway · harmonised-standard-lookup |
| 4 | Machinery risk assessment / DFMEA; test matrix Đánh giá rủi ro máy / DFMEA; ma trận thử | machinery-risk-assessment · fmea-generator · essential-characteristics-testing |
| 4–6 | Technical file Hồ sơ kỹ thuật | technical-construction-file |
| 5 | FPC; supplier audit; QC pack FPC; đánh giá nhà cung cấp; QC pack | factory-production-control · supplier-production-line-audit · qc-pack-excel-generator |
| 6 | QSD; DoC | qsd-generator · ce-marking-doc-dop |
| 7 | Artwork/data plate; instructions; packaging Maket/nhãn thông số; hướng dẫn; bao bì | artwork-packaging-compliance-master · assembly-instruction-assessment · export-packaging-compliance · ppwr-doc-generator |
| 8 | FRI validation; SRC Thẩm định FRI; SRC | fri-validation · qc-pack-excel-generator |
| 10 | GS document request to factory; GS test scope Yêu cầu hồ sơ GS từ nhà máy; phạm vi thử GS | factory-doc-request · third-party-compliance-assessment · essential-characteristics-testing |

# 15. Change Log versus Source Checklist

      15. Nhật ký thay đổi so với checklist nguồn

| # | Source item Nội dung nguồn | Finding Phát hiện | Correction applied Nội dung đã sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Product Safety Directive 2001/95/EC Chỉ thị An toàn Sản phẩm chung 2001/95/EC | Repealed 13/12/2024 Bãi bỏ ngày 13/12/2024 | Replaced by GPSR (EU) 2023/988 (complementary to MD/MR). Thay bằng GPSR (EU) 2023/988 (bổ trợ cho MD/MR). |
| 2 | Packaging Directive 94/62/EC, heavy metals ≤ 100 mg/kg Chỉ thị Bao bì 94/62/EC, kim loại nặng ≤ 100 mg/kg | Replaced by PPWR (EU) 2025/40 from 12/08/2026 Được thay bằng PPWR (EU) 2025/40 từ 12/08/2026 | PPWR Art. 5(4) limit retained; EPR and packaging data added. Giữ giới hạn PPWR Điều 5(4); bổ sung EPR và dữ liệu bao bì. |
| 3 | Machinery Directive 2006/42/EC only Chỉ có Chỉ thị Máy 2006/42/EC | MR applies 20/01/2027 MR áp dụng từ 20/01/2027 | Dual MD/MR references; switch-over rule by EU placing-on-market date. Tham chiếu kép MD/MR; quy tắc chuyển đổi theo ngày đưa ra thị trường EU. |
| 4 | EN ISO 3691-5 / EN 16307-5 without edition EN ISO 3691-5 / EN 16307-5 không ghi phiên bản | Edition and amendment missing; EN 16307-5:2013 withdrawn 29/12/2023 Thiếu phiên bản và bản sửa đổi; EN 16307-5:2013 đã hủy bỏ ngày 29/12/2023 | EN ISO 3691-5:2015+AC:2016+A1:2020 and EN 16307-5:2023 cited (v1.2). Viện dẫn EN ISO 3691-5:2015+AC:2016+A1:2020 và EN 16307-5:2023 (v1.2). |
| 5 | Static test 1.5 × Q only Chỉ có thử tĩnh 1,5 × Q | Dynamic test missing (MD 4.1.2.3) Thiếu thử động (MD 4.1.2.3) | Dynamic test 1.1 × Q added. Bổ sung thử động 1,1 × Q. |
| 6 | Pressure relief valve — text only Van an toàn áp suất — chỉ có mô tả | No test method Không có phương pháp thử | Overload attempt at 1.15–1.20 × Q added; sealing check. Bổ sung thử nâng quá tải ở 1,15–1,20 × Q; kiểm tra niêm phong. |
| 7 | No load holding / lowering control test Không có thử giữ tải / điều khiển hạ | Gap Thiếu sót | Drift and controlled-lowering test added. Bổ sung thử tụt càng và hạ có kiểm soát. |
| 8 | No crushing / shearing point check Không kiểm tra điểm kẹp dập / cắt | MD 1.3.7 gap Thiếu theo MD 1.3.7 | EN ISO 13854 gap check added. Bổ sung kiểm tra khe hở theo EN ISO 13854. |
| 9 | Artwork check generic Kiểm tra maket chung chung | Data plate / rated load / importer not listed Không liệt kê nhãn thông số / tải định mức / nhà nhập khẩu | Mandatory marking elements with Critical classification added. Bổ sung các yếu tố ghi nhãn bắt buộc với phân loại Nghiêm trọng. |
| 10 | No sampling plan Không có kế hoạch lấy mẫu | Gap Thiếu sót | ISO 2859-1 GI-II, Cr 0 / Ma 2.5 / Mi 4.0; S-3 for functional tests. ISO 2859-1 GI-II, Cr 0 / Ma 2,5 / Mi 4,0; S-3 cho thử chức năng. |
| 11 | Defect table lacks functional defects Bảng lỗi thiếu lỗi chức năng | Gap Thiếu sót | Oil leak, drift, lifting failure, missing CE/data plate, wrong-language manual added (Annex B). Bổ sung rò dầu, tụt càng, không nâng được, thiếu CE/nhãn thông số, hướng dẫn sai ngôn ngữ (Phụ lục B). |
| 12 | Measurement letters (D/d, H, h, e, s, l, c, W, L, HH) undefined Ký hiệu đo (D/d, H, h, e, s, l, c, W, L, HH) chưa được định nghĩa | Ambiguous Không rõ ràng | Parameter legend aligned with VDI 2198 type sheet (Annex C). Chú giải thông số theo bảng thông số VDI 2198 (Phụ lục C). |
| 13 | Coating adhesion method Phương pháp thử bám dính lớp phủ | No standard cited Không viện dẫn tiêu chuẩn | ISO 2409 cross-cut reference; 15 % = class 2. Tham chiếu cắt ô ISO 2409; 15 % = cấp 2. |
| 14 | “CE certification” wording Cách diễn đạt “chứng nhận CE” | Misleading — no NB certificate under Module A Gây hiểu nhầm — không có chứng nhận NB theo Module A | Replaced by “DoC + accredited test report”. Thay bằng “DoC + báo cáo thử nghiệm được công nhận”. |
| 15 | GS mark referenced only as Ally option Dấu GS chỉ được nêu như tùy chọn của Đối tác | No obtaining process defined Chưa xác định quy trình xin cấp | Section 10 added: GS eligibility, step-by-step process, documents, surveillance, change management, marking, RACI. Bổ sung Mục 10: điều kiện GS, quy trình từng bước, hồ sơ, giám sát, quản lý thay đổi, ghi dấu, RACI. |
| 16 | No visual process overview Không có tổng quan quy trình dạng hình | Gap Thiếu sót | Flowcharts added: Fig. 1 compliance chain (1.1), Fig. 2 inspection & release (6.4), Fig. 3 GS process (10.3.1) — v1.3. Bổ sung lưu đồ: Hình 1 chuỗi tuân thủ (1.1), Hình 2 kiểm hàng & phát hành (6.4), Hình 3 quy trình GS (10.3.1) — v1.3. |
| 17 | English-only document Tài liệu chỉ có tiếng Anh | Factory and QC teams in Vietnam Đội ngũ nhà máy và QC tại Việt Nam | Bilingual EN/VI text, tables and flowcharts — v1.4. Văn bản, bảng và lưu đồ song ngữ Anh/Việt — v1.4. |

# Annex A — Sample Validation / Inspection Checklist (updated)

      Phụ lục A — Checklist duyệt mẫu / kiểm hàng (cập nhật)

## A.1 General information

      A.1 Thông tin chung

| Inspection type Loại kiểm tra | ☐ Sample validation ☐ DPI ☐ FRI Re-inspection: ☐ No ☐ Yes ☐ Duyệt mẫu ☐ DPI ☐ FRI Kiểm tra lại: ☐ Không ☐ Có |
| --- | --- |
| Reference Tham chiếu | Packaging guideline for hardline; Offer; MCG-DIY-HT-PT-001 Hướng dẫn bao bì hàng cứng; Báo giá; MCG-DIY-HT-PT-001 |
| Ally / Supplier / Factory Đối tác / Nhà cung cấp / Nhà máy | [___] / [___] / [___] |
| Inspection location / date Địa điểm / ngày kiểm tra | [___] / dd/mm/yyyy [___] / ngày/tháng/năm |
| Legal act applied Văn bản pháp lý áp dụng | ☐ MD 2006/42/EC (EU arrival ≤ 19/01/2027) ☐ MR (EU) 2023/1230 (≥ 20/01/2027) ☐ MD 2006/42/EC (hàng đến EU ≤ 19/01/2027) ☐ MR (EU) 2023/1230 (≥ 20/01/2027) |
| Documents / QC pack Hồ sơ / QC pack | Inspection checklist · PO/PI · Offer sheet · Shipping mark · Artwork (data plate, labels, warnings) · Instructions (all languages) · DoC · Test report · SVHC declaration · Golden sample record Checklist kiểm hàng · PO/PI · Bảng báo giá · Shipping mark · Maket (nhãn thông số, nhãn, cảnh báo) · Hướng dẫn (mọi ngôn ngữ) · DoC · Báo cáo thử nghiệm · Tuyên bố SVHC · Hồ sơ mẫu chuẩn |
| Product Sản phẩm | Ally ref [___] · Supplier ref [___] · Capacity Q [___] kg · Load centre c [___] mm · Fork length [___] mm · Qty [___] Mã Đối tác [___] · Mã NCC [___] · Tải trọng Q [___] kg · Tâm tải c [___] mm · Chiều dài càng [___] mm · SL [___] |
| Inspector / Reviewer Kiểm hàng viên / Người xem xét | [___] / [___] |

## A.2 Assessment summary

      A.2 Tóm tắt đánh giá

| Criteria Tiêu chí | Requirement Yêu cầu | Evidence Bằng chứng | Assessment Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Factory QMS QMS nhà máy | QMS audit A/B (or ISO 9001); FPC audit Đánh giá QMS A/B (hoặc ISO 9001); đánh giá FPC | Audit report / certificate Báo cáo đánh giá / chứng chỉ |  |
| Factory CSR CSR nhà máy | BSCI A/B/C (or SA8000); ISO 14001 if applicable BSCI A/B/C (hoặc SA8000); ISO 14001 nếu áp dụng | Audit report / certificate Báo cáo đánh giá / chứng chỉ |  |
| EU Regulation Quy định EU | REACH (EC) 1907/2006 Art. 33, Annex XVII 50/51; POPs (EU) 2019/1021 | SVHC declaration + chemical test report Tuyên bố SVHC + báo cáo thử hóa học |  |
| Machinery Máy móc | MD 2006/42/EC → MR (EU) 2023/1230 | Signed DoC; technical file index DoC đã ký; mục lục hồ sơ kỹ thuật |  |
| Product safety An toàn sản phẩm | GPSR (EU) 2023/988 (complementary); Reg. (EU) 2019/1020 Art. 4 GPSR (EU) 2023/988 (bổ trợ); Quy định (EU) 2019/1020 Điều 4 | EU operator identification Thông tin nhà vận hành EU |  |
| Packaging Bao bì | PPWR (EU) 2025/40 (Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg); FR Law 2020-105 Art. 112 (mineral oils) PPWR (EU) 2025/40 (Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg); Luật Pháp 2020-105 Điều 112 (dầu khoáng) | Packaging test / declaration Thử nghiệm / tuyên bố bao bì |  |
| Harmonised standards Tiêu chuẩn hài hòa | EN ISO 3691-5:2015+AC:2016+A1:2020; EN 16307-5:2023; EN ISO 12100:2010 | Accredited test report Báo cáo thử nghiệm được công nhận |  |

## A.3 Defect definitions and sampling

      A.3 Định nghĩa lỗi và lấy mẫu

- Critical (Cr): likely to result in a hazardous or unsafe condition, or non-compliance with a mandatory regulation.

      Nghiêm trọng (Cr): có khả năng gây tình trạng nguy hiểm hoặc mất an toàn, hoặc không tuân thủ quy định bắt buộc.

- Major (Ma): likely to result in product failure or customer return; reduces usability or saleability.

      Nặng (Ma): có khả năng gây hỏng sản phẩm hoặc khách trả hàng; giảm khả năng sử dụng hoặc khả năng bán.

- Minor (Mi): does not reduce usability; noticed on careful examination; may reduce saleability.

      Nhẹ (Mi): không giảm khả năng sử dụng; phát hiện khi xem xét kỹ; có thể giảm khả năng bán.

- Zone A = high visibility/touch in normal use; Zone B = partial; Zone C = none. Visual defect: Minor if visible at 30 cm, Major if visible at 100 cm.

      Vùng A = dễ thấy/dễ chạm khi sử dụng bình thường; Vùng B = thấy/chạm một phần; Vùng C = không thấy/không chạm. Lỗi ngoại quan: Nhẹ nếu thấy ở 30 cm, Nặng nếu thấy ở 100 cm.

- FRI sampling: ISO 2859-1 / ANSI Z1.4, General Inspection Level II; AQL Cr 0 · Ma 2.5 · Mi 4.0. On-site functional tests (A.4 item 7): Special Level S-3, Ac 0. Static test: sample validation and DPI only (1 pc).

      Lấy mẫu FRI: ISO 2859-1 / ANSI Z1.4, mức kiểm tra chung II; AQL Cr 0 · Ma 2,5 · Mi 4,0. Thử chức năng tại chỗ (A.4 mục 7): mức đặc biệt S-3, Ac 0. Thử tĩnh: chỉ khi duyệt mẫu và DPI (1 chiếc).

## A.4 Inspection details

      A.4 Chi tiết kiểm tra

| # | Criteria Tiêu chí | Method / requirement Phương pháp / yêu cầu | Ref. | Fail class Mức lỗi | Result Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantity Số lượng | DPI: ≥ 20 % produced. FRI: 100 % produced and ≥ 80 % packed. DPI: ≥ 20 % đã sản xuất. FRI: 100 % đã sản xuất và ≥ 80 % đã đóng gói. | A.R.E.N.A. | — |  |
| 2 | Packing Đóng gói | Method and condition; no damage, mould, infestation or odour; parts, tools, accessories per packing list; materials (poly bag, carton layers/thickness). Wooden pallet HT + IPPC mark (MB not accepted). Phương pháp và tình trạng đóng gói; không hư hỏng, nấm mốc, côn trùng hoặc mùi lạ; linh kiện, dụng cụ, phụ kiện theo packing list; vật liệu (túi PE, số lớp/độ dày thùng carton). Pallet gỗ xử lý HT + dấu IPPC (không chấp nhận MB). | Packaging guideline; ISPM 15; PPWR Hướng dẫn bao bì; ISPM 15; PPWR | Mi–Ma |  |
| 3 | Artwork and marking Maket và ghi nhãn | Compare with approved artwork: shipping mark; data plate (Section 8.1 elements); CE; rated capacity; importer/EU operator; warnings; instructions in all languages; DoC; Triman (FR); GS mark (GS lots only) matches certificate — GS body logo, ID/certificate number, model; barcode clean, positioned and scanning correctly. So sánh với maket đã duyệt: shipping mark; nhãn thông số (các yếu tố Mục 8.1); CE; tải định mức; nhà nhập khẩu/nhà vận hành EU; cảnh báo; hướng dẫn mọi ngôn ngữ; DoC; Triman (FR); dấu GS (chỉ lô GS) khớp chứng nhận — logo tổ chức GS, mã ID/số chứng nhận, model; mã vạch sạch, đúng vị trí và quét đúng. | MD/MR 1.7.3, 1.7.4, 4.3.3 | Cr / Ma |  |
| 4 | Sample comparison So sánh mẫu | Conforms to golden sample and test report: model, capacity, fork dimensions, materials, pump type, wheel material, colour. Phù hợp với mẫu chuẩn và báo cáo thử: model, tải trọng, kích thước càng, vật liệu, loại bơm, vật liệu bánh xe, màu sắc. | Test report; QSD Báo cáo thử nghiệm; QSD | Ma |  |
| 5 | Measurement Đo kiểm | Per PO/spec, package claims and Annex C; product tolerance table A.5; weight ± 5 %; packing dimensions and weight ± 5 %. Theo PO/quy cách, thông tin trên bao bì và Phụ lục C; bảng dung sai sản phẩm A.5; khối lượng ± 5 %; kích thước và khối lượng thùng ± 5 %. | Spec Quy cách | Pending / Ma Chờ xử lý / Ma |  |
| 6 | Workmanship Tay nghề / hoàn thiện | No scratch, flash, dent, crack, stain on visible surfaces; parts properly assembled; screws/nuts/rivets/pins/circlips secure; no missing or wrong accessories; no colour deviation; no sharp points/edges, rust; welds free of cracks, porosity, spatter; no hydraulic oil leakage. Không trầy xước, ba via, móp, nứt, vết bẩn trên bề mặt nhìn thấy; lắp ráp đúng; vít/đai ốc/đinh tán/chốt/phanh hãm chắc chắn; không thiếu hoặc sai phụ kiện; không lệch màu; không có điểm/cạnh sắc, gỉ sét; mối hàn không nứt, rỗ khí, bắn tóe; không rò dầu thủy lực. | MD/MR 1.3.4 | Per Annex B Theo Phụ lục B |  |
| 7.1 | Assembly Lắp ráp | Assemble tiller step by step per instructions (pin, chain/rod adjustment). Difficult = Major; impossible or malfunction = Critical. Lắp tay kéo từng bước theo hướng dẫn (chốt, chỉnh xích/thanh). Khó lắp = Nặng; không lắp được hoặc trục trặc = Nghiêm trọng. | MD/MR 1.7.4 | Ma / Cr |  |
| 7.2 | Control system Hệ thống điều khiển | Lift by pumping tiller; neutral position holds; lower by hand lever (and foot pedal if fitted); controls identifiable and return correctly; parking brake locks (if fitted). Nâng bằng cách bơm tay kéo; vị trí trung gian giữ được; hạ bằng cần tay (và bàn đạp chân nếu có); cơ cấu điều khiển dễ nhận biết và trở về đúng; phanh đỗ khóa được (nếu có). | MD/MR 1.2.1, 1.2.2 | Cr |  |
| 7.3 | Edges and surfaces Cạnh và bề mặt | Tactile check of all accessible parts: no sharp edges, angles, rough surfaces. Kiểm tra bằng tay mọi chi tiết tiếp cận được: không có cạnh sắc, góc nhọn, bề mặt thô ráp. | MD/MR 1.3.4 | Cr |  |
| 7.4 | Tiller Tay kéo | Closed-loop handle or lateral hand protection; grip Ø within 25–35 mm (caliper); span ≥ 120 mm per hand. Tay cầm dạng vòng kín hoặc có bảo vệ tay hai bên; Ø tay cầm trong khoảng 25–35 mm (thước cặp); chiều dài ≥ 120 mm mỗi tay. | EN ISO 3691-5 Cl. 4.2.2 | Cr |  |
| 7.5 | Functional verification (Q) Kiểm tra chức năng (Q) | With rated load at c: lift to max height h3; travel ≥ 10 m on level floor; steer full lock both sides; lower controlled, no jerk/free fall. Với tải định mức tại c: nâng đến chiều cao tối đa h3; di chuyển ≥ 10 m trên sàn bằng; đánh lái hết cỡ hai bên; hạ có kiểm soát, không giật/rơi tự do. | EN ISO 3691-5 Cl. 5.2 | Cr |  |
| 7.6 | Load holding Giữ tải | Rated load raised to h3, hold 10 min [verify duration/limit per standard]; record drift; drift within limit. Nâng tải định mức đến h3, giữ 10 phút [xác minh thời gian/giới hạn theo tiêu chuẩn]; ghi độ tụt; độ tụt trong giới hạn. | EN ISO 3691-5 | Cr |  |
| 7.7 | Overload device Thiết bị chống quá tải | Attempt lift at 1.15–1.20 × Q: lifting prevented (where fitted); valve sealed / tool required. Thử nâng ở 1,15–1,20 × Q: không nâng được (nếu có thiết bị); van được niêm phong / cần dụng cụ. | EN ISO 3691-5 Cl. 4.4.3.3 | Cr |  |
| 7.8 | Static test (SV/DPI only) Thử tĩnh (chỉ SV/DPI) | 1.5 × Q centred at c, forks raised, 10 min [verify]; measure fork-tip height before/after: no permanent deformation, crack or leak. 1,5 × Q đặt tại c, càng nâng lên, 10 phút [xác minh]; đo chiều cao mũi càng trước/sau: không biến dạng vĩnh viễn, nứt hoặc rò rỉ. | MD/MR 4.1.2.3, 4.1.3 | Cr |  |
| 7.9 | Dynamic test Thử tải động | 1.1 × Q: 3 full lift/lower cycles + travel and steering; all functions operate correctly. 1,1 × Q: 3 chu kỳ nâng/hạ hết hành trình + di chuyển và lái; mọi chức năng hoạt động đúng. | MD/MR 4.1.2.3, 4.1.3 | Cr |  |
| 7.10 | Crushing / shearing points Điểm kẹp dập / cắt | Gaps at tiller pivot, pump linkage, fork rollers, steer wheels: finger gap ≥ 25 mm or guarded; feet protection at steer wheels. Khe hở tại khớp tay kéo, cơ cấu bơm, bánh lăn càng, bánh lái: khe ngón tay ≥ 25 mm hoặc có che chắn; bảo vệ bàn chân tại bánh lái. | MD/MR 1.3.7; EN ISO 13854 | Cr |  |
| 7.11 | Leak check Kiểm tra rò rỉ | After 7.5–7.9: no oil on pump, ram or floor. Sau 7.5–7.9: không có dầu trên bơm, xi lanh hoặc sàn. | FPC | Ma (Cr if lowering affected) Ma (Cr nếu ảnh hưởng đến việc hạ) |  |
| 7.12 | Smell check Kiểm tra mùi | At ≈ 10 cm: no abnormal odour. Ở ≈ 10 cm: không có mùi bất thường. | A.R.E.N.A. | Ma |  |
| 7.13 | Marking rub test Thử chà xát nhãn | 15 s water-soaked cloth, then 15 s with alcohol or hexane: marking remains legible, not easily removable, no curling. 15 giây với vải thấm nước, sau đó 15 giây với cồn hoặc hexan: nhãn vẫn dễ đọc, không dễ bong, không quăn mép. | IEC 60335-1 Cl. 7.14 method Phương pháp IEC 60335-1 Điều 7.14 | Ma |  |
| 7.14 | Coating adhesion Độ bám dính lớp phủ | Metal: 6 cuts, 2 mm spacing, cross-hatch, 3M 610/810 tape pressed 1 min, removed quickly: ≤ 15 % detached (ISO 2409 class ≤ 2). Non-metal: tape only, 0 % detached. Kim loại: 6 đường cắt, cách 2 mm, cắt ô, dán băng keo 3M 610/810 ép 1 phút, giật nhanh: bong ≤ 15 % (ISO 2409 cấp ≤ 2). Phi kim loại: chỉ dán băng keo, bong 0 %. | ISO 2409 | Ma |  |
| 7.15 | Coating thickness Độ dày lớp phủ | Magnetic gauge, 5 points on frame and forks: DFT ≥ [___] µm per QSD. Máy đo từ tính, 5 điểm trên khung và càng: DFT ≥ [___] µm theo QSD. | ISO 2808 | Ma |  |

## A.5 Dimensional tolerances (from source)

      A.5 Dung sai kích thước (từ tài liệu nguồn)

| Product size (mm) Kích thước sản phẩm (mm) | 0.5–3 | >3–6 | >6–30 | >30–120 | >120–400 | >400–1000 | >1000–2000 | >2000–3000 | >3000–5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolerance (mm) Dung sai (mm) | ±0.1 | ±0.3 | ±1 | ±2 | ±5 | ±10 | ±20 | ±30 | ±50 |

| Packing size (mm) Kích thước thùng (mm) | ≤120 | >120–400 | >400–1000 | >1000–2000 | >2000–3000 | >3000–5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolerance (mm) Dung sai (mm) | ±5 | ±10 | ±20 | ±30 | ±50 | ±80 |

Remarks #1: [___]

      Ghi chú #1: [___]

# Annex B — Defect Classification

      Phụ lục B — Phân loại lỗi

| Defect name Tên lỗi | Zone A Vùng A | Zone B Vùng B | Zone C Vùng C |
| --- | --- | --- | --- |
| Poor packing / Đóng gói kém | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Incorrect quantity / Sai số lượng đóng gói | Major Nặng |  |  |
| Incorrect packaging artworks / Sai thông tin in ấn đóng gói | Major Nặng |  |  |
| Missing packaging artworks / Thiếu thông tin in ấn đóng gói | Major Nặng |  |  |
| Poor label / sticker Nhãn / sticker kém | Major Nặng |  |  |
| Rubbing product marking Nhãn sản phẩm bị chà mờ | Major Nặng |  |  |
| Sharp point / Điểm bén nhọn | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| Sharp edge / Cạnh bén nhọn | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| Shear and squeeze point / Điểm cắt và chèn ép | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| Rust / Rỉ sét | Major Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Poor finishing / Hoàn thiện xấu | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Stain / Bị dính sơn, vết ố | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Over painting / Sơn chảy | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Coating peel off / Bong tróc sơn | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Blister / Bị phồng rộp | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Spots / Vết đốm | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Discoloration / Phai màu | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Dirty mark / Dấu vết bẩn | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Poor welding / Mối hàn tệ | Major Nặng | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |
| Burr / Gờ chưa mài giũa | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Rough surface / Bề mặt thô ráp | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Uneven surface / Bề mặt cao thấp không đều | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Deformed / Bị biến dạng | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Damaged / Bị hư hỏng | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Scratched / Bị trầy xước | Minor Nhẹ | Accept Chấp nhận | Accept Chấp nhận |
| Broken / Bị gãy | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Chipped / Bị sứt mẻ | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Cracked / Bị nứt | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Dent mark / Dấu bị cấn móp | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Warpage / Cong vênh | Minor – Major Nhẹ – Nặng | Minor Nhẹ |  |
| Wobble / Lung lay, gập gềnh | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Unfitting / Không vừa vặn | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Loose / Lỏng lẻo | Minor – Major Nhẹ – Nặng |  |  |
| Over tolerance Vượt dung sai | Pending Chờ xử lý |  |  |
| Incorrect material / Sai nguyên vật liệu | Major Nặng |  |  |
| Incorrect colour / Sai màu sắc | Major Nặng |  |  |
| Incorrect specification / Sai thông số kỹ thuật | Major Nặng |  |  |
| Difficult assembly / Lắp ráp khó | Major Nặng |  |  |
| Impossible assembly / Không lắp ráp được | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| Difficult folding / Gấp xếp khó | Major Nặng |  |  |
| Difficult function / Chức năng sử dụng khó | Major Nặng |  |  |
| Fail coating rubbing / adhesion test Không đạt thử chà xát / bám dính lớp phủ | Major Nặng |  |  |
| NEW Cracked or poor weld on load-bearing frame / fork / Mối hàn chịu lực nứt | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Cannot lift rated load / Không nâng được tải định mức | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Uncontrolled lowering or drift beyond limit / Hạ tải không kiểm soát | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Permanent deformation after static test / Biến dạng vĩnh viễn | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Overload device missing / not sealed (where required) / Thiếu van quá tải | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Hydraulic oil leakage / Rò rỉ dầu thủy lực | Major (Critical if lowering affected) Nặng (Nghiêm trọng nếu ảnh hưởng đến việc hạ) |  |  |
| NEW Parking brake ineffective (if fitted) / Phanh không hiệu quả | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Missing / incorrect CE marking or data plate / Thiếu nhãn CE, nhãn thông số | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Rated capacity missing or wrong / Thiếu hoặc sai tải định mức | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Instructions missing or not in required language / Thiếu HDSD hoặc sai ngôn ngữ | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Importer / EU operator identification missing / Thiếu thông tin nhà nhập khẩu | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Missing / loose circlip, pin or axle fastener / Thiếu, lỏng khóa chốt | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW GS mark applied without valid certificate, wrong model/factory, or on non-GS order / Dấu GS không hợp lệ | Critical Nghiêm trọng |  |  |
| NEW Wheel not rotating freely / Bánh xe quay không trơn | Major Nặng |  |  |
| NEW Wooden pallet without ISPM 15 mark / Pallet gỗ không có dấu IPPC | Major Nặng |  |  |

Reference defect photos: retain the source photo set (poor finishing, poor welding, scratched, coating peel off, rough surface, broken, dent mark) in the QC pack.

      Ảnh lỗi tham chiếu: lưu bộ ảnh nguồn (hoàn thiện kém, hàn kém, trầy xước, bong sơn, bề mặt thô ráp, gãy, móp) trong QC pack.

# Annex C — Measurement Data Sheet

      Phụ lục C — Bảng dữ liệu đo kiểm

Parameter symbols aligned with the VDI 2198 type sheet for industrial trucks (replaces undefined source letters D/d, H, h, e, s, l, c, W, L, HH).

      Ký hiệu thông số theo bảng thông số VDI 2198 cho xe nâng công nghiệp (thay các ký hiệu chưa định nghĩa trong nguồn D/d, H, h, e, s, l, c, W, L, HH).

| Symbol Ký hiệu | Parameter Thông số | Specification Quy định | Claimed on package Công bố trên bao bì | Finding Phát hiện | Requirement Yêu cầu | Result Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Rated capacity (kg) Tải định mức (kg) |  |  |  | Matches data plate & test report Khớp nhãn thông số & báo cáo thử |  |
| c | Load centre distance (mm) Khoảng cách tâm tải (mm) |  |  |  | Matches data plate Khớp nhãn thông số |  |
| h3 | Lift height (mm) Chiều cao nâng (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| h13 | Fork height, lowered (mm) Chiều cao càng khi hạ (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| h14 | Tiller height in operating position (mm) Chiều cao tay kéo ở vị trí vận hành (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| l1 / l2 | Overall length / length to fork face (mm) Chiều dài tổng / chiều dài đến mặt càng (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| b1 / b5 | Overall width / width across forks (mm) Chiều rộng tổng / chiều rộng ngoài càng (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| s / e / l | Fork thickness / width / length (mm) Độ dày / rộng / dài càng (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| D1 / D2 | Steer wheel / load roller diameter (mm) Đường kính bánh lái / bánh lăn tải (mm) |  |  |  | Within tolerance Trong dung sai |  |
| — | Grip Ø / span (mm) Ø / chiều dài tay cầm (mm) |  |  |  | 25–35 / ≥ 120 |  |
| — | Unladen mass (kg) Khối lượng không tải (kg) |  |  |  | ± 5 %; matches data plate ± 5 %; khớp nhãn thông số |  |
| — | Packing dimensions (mm) Kích thước thùng (mm) |  |  |  | Conform to package claim Phù hợp với công bố trên bao bì |  |
| — | Packing gross weight (kg) Khối lượng cả bì (kg) |  |  |  | ± 5 % |  |
| — | Barcode Mã vạch |  |  |  | Correct with spec & print Đúng quy cách & bản in |  |

# Annex D — Packaging Disposal Data (PPWR)

      Phụ lục D — Dữ liệu thải bỏ bao bì (PPWR)

Required for every SKU: ☐ N/A ☐ Pending ☐ Yes. Weight in grams per material.

      Bắt buộc cho mọi SKU: ☐ Không áp dụng ☐ Đang chờ ☐ Có. Khối lượng tính bằng gam theo vật liệu.

| Level Cấp | Units / pack Số đơn vị / kiện | Paper, cardboard Giấy, carton | Plastic foil / bags Màng / túi nhựa | Plastic straps Dây đai nhựa | Metal Kim loại | EPS | Wood Gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primary (sales unit) Bao bì cấp 1 (đơn vị bán) |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport unit Đơn vị vận chuyển |  |  |  |  |  |  |  |

Batteries / lamps / EEE table: N/A (manual truck without electrical equipment). Re-assess if a scale or electric lift variant is added.

      Bảng pin / đèn / EEE: Không áp dụng (xe tay không có thiết bị điện). Đánh giá lại nếu bổ sung biến thể có cân hoặc nâng điện.

# Annex E — Regulatory Cross-Check Log (14/10/2026)

      Phụ lục E — Nhật ký rà soát pháp lý (14/10/2026)

Status: ✅ Confirmed · 🔧 Corrected in v1.2 · ⚠️ Open (verify before controlled release).

      Trạng thái: ✅ Đã xác nhận · 🔧 Đã sửa trong v1.2 · ⚠️ Còn mở (xác minh trước khi ban hành kiểm soát).

| # | Item Hạng mục | Finding Phát hiện | Status Trạng thái | Source Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR (EU) 2023/1230 application date Ngày áp dụng MR (EU) 2023/1230 | Applies from 20/01/2027; MD 2006/42/EC repealed; machinery placed on market before stays under MD Áp dụng từ 20/01/2027; MD 2006/42/EC bị bãi bỏ; máy đưa ra thị trường trước đó vẫn theo MD | ✅ | EUR-Lex 32023R1230; Commission machinery page EUR-Lex 32023R1230; trang máy móc của Ủy ban |
| 2 | MR harmonised standards Tiêu chuẩn hài hòa theo MR | No MR citation decision published as of Sept 2026; first list expected end-2026; MD citations ≠ MR Art. 20 presumption Chưa có quyết định viện dẫn theo MR tính đến 9/2026; danh mục đầu tiên dự kiến cuối 2026; viện dẫn theo MD ≠ giả định phù hợp theo Điều 20 MR | 🔧 | Commission harmonised standards page; IBF Solutions; Waves Eng. Trang tiêu chuẩn hài hòa của Ủy ban; IBF Solutions; Waves Eng. |
| 3 | EN ISO 3691-5 | EN ISO 3691-5:2015 + AC:2016 + A1:2020 current; ISO 3691-5:2014 confirmed 2021 EN ISO 3691-5:2015 + AC:2016 + A1:2020 hiện hành; ISO 3691-5:2014 được xác nhận năm 2021 | 🔧 | ISO.org 62807; Austrian Standards; EVS |
| 4 | EN 16307-5 | 2023 edition supersedes 2013 (withdrawn 29/12/2023); OJEU citation of 2023 edition under MD not confirmed Bản 2023 thay thế bản 2013 (hủy bỏ 29/12/2023); chưa xác nhận việc viện dẫn bản 2023 trên OJEU theo MD | 🔧 / ⚠️ | EVS EN 16307-5:2023; SIS SS-EN 16307-5:2024 |
| 5 | MR Art. 21 DoC | Accompanies machinery or internet address provided Kèm theo máy hoặc cung cấp địa chỉ internet | ✅ | EUR-Lex 32023R1230 |
| 6 | MR Art. 10(7) instructions Hướng dẫn theo MR Điều 10(7) | Digital allowed with conditions; paper free on request within 1 month; paper safety info for non-professional use Cho phép dạng số có điều kiện; bản giấy miễn phí khi yêu cầu trong 1 tháng; thông tin an toàn bản giấy cho người dùng không chuyên | ✅ (secondary sources) ✅ (nguồn thứ cấp) | tekom; ZVEI; IBF Solutions |
| 7 | MR Art. 13 importer marking Ghi nhãn nhà nhập khẩu theo MR Điều 13 | Importer name and contact on machinery Tên và liên hệ của nhà nhập khẩu trên máy | ✅ (secondary) / ⚠️ exact wording ✅ (thứ cấp) / ⚠️ câu chữ chính xác | Taylor Wessing; operationsengineer.org.uk |
| 8 | MR Art. 3 manual lifting definition Định nghĩa nâng bằng tay theo MR Điều 3 | Lifting assembly powered solely by directly applied human effort in scope; exact point letter not confirmed Cụm nâng chỉ dùng sức người tác động trực tiếp thuộc phạm vi; chưa xác nhận chính xác ký hiệu điểm | ⚠️ | EUR-Lex; COM(2021)202 summary EUR-Lex; tóm tắt COM(2021)202 |
| 9 | MR amendments Các sửa đổi MR | Reg. (EU) 2026/1744 (AI) in force — no impact; Omnibus IV provisionally agreed 09/06/2026, not yet in OJ Quy định (EU) 2026/1744 (AI) đã có hiệu lực — không tác động; Omnibus IV đạt thỏa thuận tạm thời 09/06/2026, chưa đăng OJ | ✅ / ⚠️ watch ✅ / ⚠️ theo dõi | EUR-Lex 2026/1744; Council 10980/26 |
| 10 | MD Annex I 4.1.3 | Static and dynamic tests on all lifting machinery before putting into service Thử tĩnh và động trên mọi máy nâng trước khi đưa vào sử dụng | 🔧 | MD Annex I text; BSI Văn bản MD Phụ lục I; BSI |
| 11 | ProdSG GS sections Các điều GS trong ProdSG | § 20 award (≤ 5 yr / lot; § 20(2) CE-equivalence exclusion), § 21–22 GS body, § 24 manufacturer & importer (importer documented check) § 20 cấp dấu (≤ 5 năm / lô; § 20(2) loại trừ khi CE tương đương), § 21–22 tổ chức GS, § 24 nhà sản xuất & nhà nhập khẩu (nhà nhập khẩu lập hồ sơ kiểm tra) | 🔧 | buzer.de; JuraForum; BGN; maschinenrichtlinie.de synopsis |
| 12 | ProdSG fine for GS misuse Mức phạt theo ProdSG khi lạm dụng dấu GS | § 39 provision not confirmed Chưa xác nhận điều khoản § 39 | ⚠️ | gesetze-im-internet.de (not reachable from this environment) gesetze-im-internet.de (không truy cập được từ môi trường này) |
| 13 | AfPS GS 2019:01 PAK | Still current; mandatory for new GS since 01/07/2020; category limits added Vẫn hiện hành; bắt buộc cho GS mới từ 01/07/2020; đã bổ sung giới hạn theo nhóm | 🔧 | BAuA AfPS-GS-2019-01-PAK; ZLS; TÜV Rheinland info |
| 14 | PPWR (EU) 2025/40 | Art. 5(4) + DoC since 12/08/2026; Art. 12 later of 12/08/2028 or +24 months after implementing acts; Art. 44 registers pending Điều 5(4) + DoC từ 12/08/2026; Điều 12 thời điểm muộn hơn giữa 12/08/2028 hoặc +24 tháng sau văn bản thi hành; sổ đăng ký Điều 44 đang chờ | 🔧 | DAERA PPWR FAQ; FDF; ppwrconnect Sept 2026 |
| 15 | POPs SCCP | 0.15 % (1 500 mg/kg) in articles confirmed; MCCP act in preparation Đã xác nhận 0,15 % (1 500 mg/kg) trong sản phẩm; văn bản về MCCP đang soạn thảo | 🔧 | Council ST-13064-2026; Reg. (EU) 2022/2400 |
| 16 | CBAM | CN 8427 outside Annex I today; downstream extension proposed for 2028 CN 8427 hiện ngoài Phụ lục I; đề xuất mở rộng hạ nguồn từ 2028 | 🔧 watch 🔧 theo dõi | COM(2025) 989; PwC; European Aluminium annex |
| 17 | Switzerland Thụy Sĩ | MaschV revision aligned with MR consulted; MRA update tied to EU-CH package ratification (2027/28) MaschV sửa đổi theo MR đã lấy ý kiến; cập nhật MRA gắn với phê chuẩn gói EU-CH (2027/28) | 🔧 / ⚠️ | SECO / admin.ch; Canton Zurich RRB 2025/1296 |
| 18 | GPSR (EU) 2023/988 | Applies since 13/12/2024, complementary to MD/MR Áp dụng từ 13/12/2024, bổ trợ cho MD/MR | ✅ | EUR-Lex 32023R0988 |
| 19 | REACH Annex XVII entries 50 / 51 | PAH 1 mg/kg (consumer articles, skin contact); phthalates 0.1 % PAH 1 mg/kg (hàng tiêu dùng, tiếp xúc da); phthalate 0,1 % | ✅ | REACH Annex XVII |
| 20 | Ally inputs Thông tin từ Đối tác | Overload valve mandatory?, salt-spray hours, DFT, BCM languages, GS order scope Van quá tải có bắt buộc?, số giờ phun muối, DFT, ngôn ngữ BCM, phạm vi đơn hàng GS | ⚠️ | Ally confirmation required Cần Đối tác xác nhận |